Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ “Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Відокремленого

структурного підрозділу

“Технічний фаховий коледж

Луцького національного

технічного університету”

_________ О.О. Герасимчук

“      ”                       2022 р.

- Завдання

- на державний кваліфікаційний іспит

- професія 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

- Група №35

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії

«Автомобільний транспорт»

Протокол №     від «    »          2022р.

Голова циклової комісії

_____________В.ПРИДЮК

Луцьк - 2022 рік

- Завдання №1

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання:

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Дігностика автомобіля це:

а) галузь знань, що досліджує технічні стани об'єктів діагностування і прояви технічних станів, що розробляє методи їхнього визначення, а також принципи побудови і організацію використання системи діагностування;

б) галузь знань, яка вивчає технічний стан автомобіля (ТО-I, ТО-II, СО).

2.Що є засобами технічного діагностування автомобіля

а) манометр, амперметр, сканер;

б) сканер,  мультитестер, осцилограф.

II рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири  букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

1. 1 В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

2.2 С-?

а) для електроніки на шассі;

б) система охолодження;

в) система освітлення.

2. Основи електроматеріалознавства:

1.Що називається електротехнічними  матеріалами:

а) це матеріали з яких виготовляють струмопровідні жили;

б) матеріали, які не проводять електричний струм і застосовуються для ізоляції струмопровідних жил.

в) матеріали, які мають велику провідність або швидко намагнічуються і розмагнічуються, або є хорошими ізоляторами.

3. Будова та технічне обслуговування автомобіля

1.Опишіть метод заряджання акумуляторної батареї згідно з варіантом

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Методом постійного струму | Методом постійної напруги | Методом прискореного заряджання |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з акумуляторними батареями.

- Завдання №2

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. Основна функція діагностичного  роз'єму:

а) забезпечення зв'язку діагностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення  зв'язку з системного автомобіля.

II рівень

1. До якої системи відносяться буква Р-?

а) АВS;

б) електрона система управління силовим агрегатом;

в) SAE.

2. До якої системи відносяться буква  U-?

а) тип системи не оприлюднений;

б) система партроніків;

в) топливна система

2. Основи електроматеріалознавства:

1. Розшифрувати ПЕВ-2 0,05:

а) провід алюмінієвий в емалівій ізоляції:

б) провід мідний обмоточни:

в) провід мідний обмоточний,  ізольований двома шарами високопробної емалі діаметр жили без ізоляції 0,05 мм;

г) провід мідний обмоточний,  ізольований без ізоляції 0,05 мм. ВЛ- 931, діаметр жили без ізоляції 0,05мм.

3. Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть діагностування акумуляторних батарей.

2. Розкрийте основні несправності свинцево-кислотних акумуляторних батарей згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Корозія граток позитивних електродів | Обпливання активної маси позитивних електродів. Короблення електродів | Необоротна сульфатація |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування акумуляторних батарей.

- Завдання №3

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- Для чого використовується ОВД-II:

а) зчитування пробігу авто;

б) зчитування даних і складання помилок в системах автомобілів.

2. До якої системи автомобіля відносяться  високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

II рівень

1.Яка відповідь правильна в розшифруванні даного коду: РО401-?

а) недостатня рецеркуляція вихлопних газів:

р – двигун;

о- є доступні;

4- додаткова система;

- вказує на саму помилку;

б) помилка каталізатора вихлопних систем:

р – двигун;

0 – не має доступу до системи.

- Який код помилки розшифрований не вірно:

а) РО 301- пропуск запалення в I циліндрі;

б) РО 120 -  несправність датчика дросельної заслінки;

в) РО 149 –несправність в системі освітлення автомобіля.

2. Основи електроматеріалознавства:

1.Що називається електричним пробоєм діелектрика;

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

б) пошкодження діелектрика з утворенням ньому струмопровідних каналів;

в) ізоляцію зовнішніми джерелами енергії.

3. Будова та технічне обслуговування автомобіля.

1. Опишіть будову генератора автомобіля.

2. Охарактеризуйте експлуатацію генераторних установок та їхні основні несправності і способи їх усунення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Амперметр не показує заряду | Обривання в колі збудження | Коротке замикання кола збудження |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи пуску двигуна автомобіля.

- Завдання №4

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- Що таке TPSi  d TPMS:

а) система гальм автомобіля ;

б) система тиску палива;

в)система дистанційного вимірювання та моніторингу тиску і температури в шинах авто.

2. На яких основних системах вперше використали CAN шину:

а) освітлення;

б) двигун, гальма;

в) системи комфорту.

II рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або          «service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря, датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

- Основи електроматеріалознавства:

- Які з цих елементів мають реактивний опір?

а) резистор, конденсатор;

б) конденсатор, діод;

в) котушка, резистор:

г) конденсатор, котушка.

3. Будова та технічне обслуговування автомобіля

3.1. Опишіть принцип дії класичної системи запалювання автомобіля

3.2. Розкрийте основні несправності системи запалювання автомобіля та способи їх усунення згідно з варіантом

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Не працює один чи кілька циліндрів двигуна | Циліндри двигуна працюють із перебоями | Зниження потужності та економічності двигуна |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування акумуляторів автомобіля.

- Завдання №5

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Що таке CAN BUS:

а) система запалювання;

б) інтерфейс , або система цифрового зв'язку управління електричними пристроями авто.

2. До якої системи автомобіля відносяться  високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

II рівень

1.CAN BUS декор це:

а) автовузол , яке створює опір;

б) контролер;

в) перехідник декодірує сигнали з CAN машини в магнітолу, щоб був сигнал АСС.

2. Мікропресорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів,що надходять від датчиків:

а) швидкості положення, рульового колеса, інтенсивності гальмування, кута відкриття, дросельної заслінки, рівня кузова та тиску в системі;

б)  датчик Хола, датчик палива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Основи електроматеріалознавство.

1.Яке призначення електроізоляційних лаків?:

а) для пропитки обмоток електричних машин і апаратів;

б) дляпідвищення електричної міцності ізоляції обвмоток і їх коєфіцієнта теплопровідності;

в) для утворення твердої лакової плівки на поверхні обмоток;

г)для пропітки обмоток в електричних машинах і апаратах та для утворення на поверхні уже пропитаних обмоток вологостійких або  малостійких покритів.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Поясніть призначення регулятора напруги в системі енергопостачання автомобіля.

2. Охарактеризуйте регулятори напруги системи енергопостачання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Інтегральні регулятори напруги | Контактно-транзисторні регулятори напруги | Безконтактні транзисторні регулятори напруги |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування регуляторів напруги системи енергопостачання автомобіля.

- Завдання №6

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- Що таке TRMS і  dTHMS:

а) система гальм автомобіля;

б) система тиску палива;

в) система дистанційного вимірювання та моніторингу тиску і температури в шинах машини.

2. Що є засобами технічного діагностування автомобілів:

а)манометр,  амперметр, сканер;

б) сканер, мультитестер, осцилограф.

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості. Положення рульового колеса. Інтенсивності гальмування. Кута відкриття дросельної заслінки. Рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавства.

1. Від чого залежить опір провідникової міді?

а) від площі поперечного перерізу;

б) від довжини провідника;

в) від довжини провідника, від поперечного перерізу.

г) від суми всіх домішок.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть систему пуску двигуна автомобіля.

2. Охарактеризуйте пристрій системи полегшення пуску холодного двигуна автомобіля згідно з варіантом.

- 4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи пуску двигуна автомобіля.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Свічка розжарювання | Електрофакельний підігрівник повітря | Передпусковий рідинний підігрівник |

- Завдання №7

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Дігностика автомобіля це:

а) галузь знань, що досліджує технічні стани об'єктів діагностування і прояви технічних станів, що розробляє методи їхнього визначення, а також принципи побудови і організацію використання системи діагностування;

б) галузь знань, яка вивчає технічний стан автомобіля (ТО-I, ТО-II, СО).

2.Що є засобами технічного діагностування автомобіля

а) манометр, амперметр, сканер;

б) сканер,  мультитестер, осцилограф.

I I рівень

Що змінити в даній хімічній формулі. Щоб суміш була збагаченою:

а) С8 Н18 + 12.5 (О2+3,776N2) = 8СО2+9Н2О+47,2N2

(бензин)        (повітря)(окис вуглецю) (вода) (азот):

а)збільшити показники повітря:

б) зменшити показники повітря

- Основи електроматеріалознавства.

1.Розшифрувати ПОС-40. Від чого залежить температура  плавлення

легко – плавних припоїв.

а) припой олов'яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%, від вмісту олова:

б) припой олов'яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%, від  температури паяльника;

в) припой олов'яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%, від флюсу;

г) ) припой олов'яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%, від вмісту свинцю.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля:

1. Охарактеризуйте системи запалювання автомобіля.

2. Опишіть елемент системи запалювання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Котушка запалювання для класичних систем запалювання | Свічка запалювання | Розподільник запалювання |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з обслуговування апаратів класичної системи запалювання автомобіля.

- Завдання №8

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. До якої системи автомобіля відносяться  високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

2. Що таке CAU BUS:

а) система запалювання;

б) інтерфейс або система цифрового звязку управління електричними пристроями авто.

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості, положення рульового колеса. Інтенсивності гальмування. Кута відкриття дросельної заслінки. Рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а) датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки, датчик температури, охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавства.

1. Який із провідникових матеріалів має найбільшу провідність?

а) Р   0,026-0,028 Ом.м;

б) Р    0,0175 Ом.м;

в) Р    0,95     2, 0 Ом.м;

г) Р      0,16 Ом.м

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Поясніть роботу класичної батарейної системи запалювання автомобіля.

2. Охарактеризуйте перевірку і регулювання елементів системи запалювання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Котушка запалювання | Вакуумний регулятор | Кулачок переривача |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при обслуговуванні системи запалювання автомобіля.

- Завдання №9

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Що є засобами технічного діагностування автамобілів:

а)манометр,  амперметр, сканер;

б) сканер, мультитестер, осцилограф.

2) На яких основних системах вперше використали  CAN шину:

а) освітлення;

б) двигун, гальма.

в) системи комфорту.

II рівень

1.Яка відповідь правильна в розшифруванні даного коду: ро 401-?

а) недостатня рецеркуляція вихлопних газів:

р – двигун;

о- є доступні;

4- додаткова система;

- вказує на саму помилку;

б) помилка каталізатора вихлопних систем:

р – двигун;

- – не має доступу до системи.

2.Який код помилки розшифрований не вірно:

а) ро 301- пропуск запалення в I циліндрі;

б) ро 120 -  несправність датчика дросельної заслінки;

в) ро 149 –несправність в системі освітлення автомобіля.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Що називається електричним пробоєм діелектрика;

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

б) пошкодження діелектрика з утворенням ньому струмопровідних каналів;

в) ізоляцію зовнішніми джерелами енергії.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля.

1. Охарактеризуйте основні несправності системи запалювання автомобіля, у результаті яких двигун автомобіля не запускається, та способи їх усунення.

2. Опишіть перевірку елементів системи запалювання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Первинна обмотка котушки запалювання | Вторинна обмотка котушки запалювання | Транзисторний комутатор ТК-102 |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при діагностуванні системи запалювання автомобіля.

- Завдання №10

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Дігностика автомобіля це:

а) галузь знань, що досліджує технічні стани об'єктів діагностування і прояви технічних станів, що розробляє методи їхнього визначення, а також принципи побудови і організацію використання системи діагностування;

б) галузь знань, яка вивчає технічний стан автомобіля (ТО-I, ТО-II, СО).

2.Що є засобами технічного діагностування автомобіля

а) манометр, амперметр, сканер;

б) сканер,  мультитестер, осцилограф.

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості. Положення рульового колеса. Інтенсивності гальмування. Кута відкриття дросельної заслінки. Рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавства.

1. Де і для чого застосовують застосовують електровугільні вироби?

а) для виготовлення контактних деталей, створення надій;

б) в електричних машинах, для створення ковзаючого контакту і з'єднання рухомої і не рухомої частини/

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть класифікацію систем впорскування бензину в двигунах внутрішнього згоряння.

2. Дайте перелік приладів і систем, які слід перевірити за несправності системи впорскування пального “L-Jetronic” згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Утруднений пуск двигуна (температура масла Тм<20ºC) | Двигун працює нестійко на холостому ході під час прогрівання | Двигун не має достатньої потужності |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи паливоподачі двигунів внутрішнього згоряння автомобілів.

- Завдання №11

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. Основна функція діагностичного діагностичного роз'єму:

а) забезпечення зв'язку діаностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення  зв'язку діагностичного системного автомобіля

II рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири коди букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

1. В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

2. С-?

а) для електроніки на шассі;

б) система охолодження;

в) система освітлення.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Що називається електричним пробоєм діелектрика;

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

б) пошкодження діелектрика з утворенням ньому струмопровідних каналів;

в) ізоляцію зовнішніми джерелами енергії.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Поясніть будову автомобільної фари.

2. Опишіть вимоги до приладів світлової сигналізації автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Габаритні вогні | Сигнал гальмування, покажчики повороту | Стоянкові вогні, ліхтарі освітлення номерного знака, ліхтарі заднього ходу |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи освітлення та світлової сигналізації автомобіля.

- Завдання №12

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. До якої системи автомобіля відносяться  високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

2. Що таке CAU BUS:

а) система запалювання;

б) інтерфейс або система цифрового звязку управління електричними пристроями авто.

I I рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або          «service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря, датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

2. Основи електроматеріалознавства.

1. Призначення електроізоляційних матеріалів:

а) для ізоляції струмопровідних частин проводів і кабелів;

б) для ізоляції обмоток електричних машин від корпусу;

в)для виготовлення електроізоляційних установочних елементів;

г) для ізоляції струмопровідних частин між собою і від заземлених частин.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля.

1. Охарактеризуйте інформаційно-вимірювальну систему автомобіля.

2. Розкрийте основні несправності інформаційно-вимірювальної системи автомобіля та способи їх виявлення згідно з варіантом

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Обривання чи замикання проводу на корпус машини | Несправності приймача та датчика електричного манометра | Несправності приймача і датчика електричного термометра |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування інформаційно-вимірювальної системи автомобіля.

- Завдання №13

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.До якої системи автомобіля відносяться високовольтні дроти:

а) топливни система;

б) система запалювання.

2.Для чого використовується ОВД-II:

а)зчитування пробігу авто;

б) зчитування данних і складання помилок в системах авто,

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості, положення рульового колеса, інтенсивності гальмування, кута відкриття дросельної заслінки, рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Що називається електротехнічними  матеріалами:

а) це матеріали з яких виготовляють струмопровідні жили;

б) матеріали, які не проводять електричний струм і застосовуються для ізоляції струмопровідних жил.

в) матеріали, які мають велику провідність або швидко намагнічуються і розмагнічуються, або є хорошими ізоляторами.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте бортову систему контролю інформаційно-вимірювальної системи автомобіля.

2. Опишіть технічне обслуговування та випробування елементів інформаційно-вимірювальної системи автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температури рідини | Датчик тиску масла | Спідометр і тахометр |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з технічного обслуговування та випробування інформаційно-вимірювальної системи автомобіля.

- Завдання №14

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

I рівень

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. Основна функція діагностичного  роз'єму:

а) забезпечення зв'язку діагностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення  зв'язку з системного автомобіля.

I I рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири коди букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

1. В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

2. С-?

а) для електроніки на шассі;

б) система охолодження;

в) система освітлення.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Що називається електричним пробоєм діелектрика;

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

б) пошкодження діелектрика з утворенням ньому струмопровідних каналів;

в) ізоляцію зовнішніми джерелами енергії.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте технічне обслуговування генераторів системи енергопостачання автомобіля.

2. Опишіть перевірку елементів генератора системи енергопостачання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Перевірка обмотки збудження на замикання з полюсом чи з валом ротора | Перевірка обмотки збудження на міжвиткове замикання | Перевірка обмотки статора на обривання, на замикання з корпусом, на міжвиткове замикання |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки генератора системи енергопостачання автомобіля.

- Завдання №15

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Що є засобами технічного діагностування автамобілів:

а)манометр,  амперметр, сканер;

б) сканер, мультитестер, осцилограф.

2) На яких основних системах вперше використали  CAN шину:

а) освітлення;

б) двигун, гальма.

в) системи комфорту.

II рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або

«service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик

розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря, датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Що називається електротехнічними  матеріалами:

а) це матеріали з яких виготовляють струмопровідні жили;

б) матеріали, які не проводять електричний струм і застосовуються для ізоляції струмопровідних жил.

в) матеріали, які мають велику провідність або швидко намагнічуються і розмагнічуються, або є хорошими ізоляторами.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1.. Поясніть будову стартера системи пуску двигуна внутрішнього згоряння.

2. Опишіть перевірку елементів стартера системи пуску двигуна внутрішнього згоряння згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Щітковий вузол стартера | Муфта вільного ходу стартера | Реле увімкнення стартера |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки системи пуску двигуна внутрішнього згоряння автомобіля.

- Завдання №16

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Розкрийте завдання, які виконують сучасні електронні системи автомобіля.

2. Опишіть датчики електронних систем автомобіля згідно з варіантом.

3. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки електронних систем автомобіля.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1. Дігностика автомобіля це:

а) галузь знань, що досліджує технічні стани об'єктів діагностування і прояви технічних станів, що розробляє методи їхнього визначення, а також принципи побудови і організацію використання системи діагностування;

б) галузь знань, яка вивчає технічний стан автомобіля (ТО-I, ТО-II, СО).

2.Що є засобами технічного діагностування автомобіля

а) манометр, амперметр, сканер;

б) сканер,  мультитестер, осцилограф.

I I рівень

1.Яка відповідь правильна в розшифруванні даного коду: РО- 401-?

а) недостатня рецеркуляція вихлопних газів:

р – двигун;

о- є доступ;

4- додаткова система;

- вказує на саму помилку;

б) помилка каталізатора вихлопних систем:

р – двигун;

0 – не має доступу до системи.

2. Основи електроматеріалознавства.

Які з цих елементів мають реактивний опір?

а) резистор, конденсатор;

б) конденсатор, діод;

в) котушка, резистор:

г) конденсатор, котушка.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля.

1. Розкрийте завдання, які виконують сучасні електронні системи автомобіля.

2. Опишіть датчики електронних систем автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Датчики частоти обертання і положення колінчастого валу | Датчики Холла | Датчики навантаження |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки електронних систем автомобіля.

- Завдання №17

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- До якої системи автомобіля відносяться високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

2.Для чого використовується  ОВД-II:

а) зчитування пробігу авто;

б)зчитування пробігу авто.

I I рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або

«service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик

розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря,

датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Від чого залежить опір провідникової міді?

а) від площі поперечного

б) від довжини провідника;

в) від довжини провідника;

г) від суми всіх домішок.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте систему пуску двигуна внутрішнього згоряння.

2. Розкрийте можливі причини несправності стартера та способи їх      виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Стартер включається, потім самостійно відключається, не набравши обертів (може спостерігатися повторний цикл, при цьому чути спрацьовування обох реле стартера) | Стартер не включається (яскравість світла фар при включенні стартерного режиму не змінюється) | Стартер включається, але не провертає колінчастий вал або прокручування відбувається з недостатньою частотою обертання (світло включених фар при включенні стартера слабне) |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки системи пуску двигуна внутрішнього згоряння автомобіля.

- Завдання №18

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2.На яких основних системах вперше використали CAN шину:

а) освітлення;

б) двигун, гальма.

II рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або

«service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик

розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря,

датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика

охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

2. Основи електроматеріалознавства.

1. Який із провідникових матеріалів має найбільшу провідність?

а) Р   0,026-0,028 Ом.м;

б) Р    0,0175 Ом.м;

в) Р    0,95     2, 0 Ом.м;

г) Р     0,16 Ом.м

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте діагностування і регулювання електростартерів.

2. Опишіть можливі причини несправності стартера та способи їх виявлення згідно з варіанто

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Вал стартера обертається але не провертає колінчастого валу двигуна автомобіля (чути характерний шум обертання стартерного електродвигуна) | При обертанні стартера чути скрегіт | Після пуску двигуна автомобіля стартер не виключається |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з перевірки електрообладнання системи пуску двигуна внутрішнього згоряння автомобіля.

- Завдання №19

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.До якої системи автомобіля відносяться високовольтні дроти:

а) топливни система;

б) система запалювання.

2.Для чого використовується ОВД-II:

а)зчитування пробігу авто;

б) зчитування данних і складання помилок в системах авто,

II рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири коди букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

1. В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

2. С-?

а) для електроніки на шассі;

б) система охолодження;

в) система освітлення.

2. Основи електроматеріалознавства:

1. Розшифрувати ПЕВ-2 0,05:

а) провід алюмінієвий в емалівій ізоляції:

б) провід мідний обмоточни:

в) провід мідний обмоточний,  ізольований двома шарами високопробної емалі діаметр жили без ізоляції 0,05 мм;

г) провід мідний обмоточний,  ізольований без ізоляції 0,05 мм. ВЛ- 931, діаметр жили без ізоляції 0,05мм.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Розкрийте основні вимоги до систем запалювання та їх класифікацію.

2. Охарактеризуйте основні причини несправності системи запалювання автомобіля та способи їх виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Ускладнений пуск двигуна (нерегулярні спалахи робочої суміші в окремих циліндрах двигуна). Після пуску і прогріву, двигун працює нормально | При плавному відкритті дросельної заслінки відбувається нерівномірне збільшення частоти обертання двигуна | Значні коливання двигуна на опорах при обертах холостого ходу |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи запалювання автомобіля.

- Завдання №20

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

I рівень

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

1. Основна функція діагностичного діагностичного роз'єму:

а) забезпечення зв'язку діагностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення  зв'язку з системами автомобіля.

2.Що є засобами технічного діагностування автомобілів:

а)манометр, амперметр, сканер;

б) сканер, мультиметр, осцилограф.

II рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири коди букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

2. Основи електроматеріалознавства:

1. Розшифрувати ПЕВ-2 0,05:

а) провід алюмінієвий в емалівій ізоляції:

б) провід мідний обмоточни:

в) провід мідний обмоточний,  ізольований двома шарами високопробної емалі діаметр жили без ізоляції 0,05 мм;

г) провід мідний обмоточний,  ізольований без ізоляції 0,05 мм. ВЛ- 931, діаметр жили без ізоляції 0,05мм.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть котушку запалювання для класичних систем запалювання.

2. Розкрийте основні несправності функціонального вузла переривника-розподільника системи запалювання та способи їх виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Переривник | Відцентровий автомат випередження запалювання | Вакуум-коректор |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи запалювання автомобіля.

- Завдання №21

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Яка відповідь правильна в розшифруванні даного коду: РО 401?

а) недостатня рецеркуляція вихлопних газів:

р – двигун;

о- є доступні;

4- додаткова система;

- вказує на саму помилку;

б) помилка каталізатора вихлопних систем:

р – двигун;

- – не має доступу до системи.

2.Який код помилки розшифрований не вірно:

а) РО 301- пропуск запалення в I циліндрі;

б) Ро 120 -  несправність датчика дросельної заслінки;

в) РО 149 –несправність в системі освітлення автомобіля.

II рівень

1.Якщо на панелі авто засвітилась  контрольна лампа «check engine» або          «service  engine», які можуть бути не справності в авто:

а) гальмівна система;

б) подушка безпеки;

в) несправності в двигуні, паливна форсунка, котушка запалювання.

2.Якими датчиками керується система комон рейл:

а)датчик положення (швидкості обертання) колінчастого валу, датчик розподільного валу, датчик педалі акселератора, датчик витрати повітря, датчик температури повітря, датчик температури  палива, датчика охолоджуючої рідини, датчик наддуву, датчик  тиску палива.

б) датчик тиску, регулятор тиску, датчик температури, регулятор.

2. Основи електроматеріалознавства:

1. Розшифрувати ПЕВ-2 0,05:

а) провід алюмінієвий в емалівій ізоляції:

б) провід мідний обмоточни:

в) провід мідний обмоточний,  ізольований двома шарами високопробної емалі діаметр жили без ізоляції 0,05 мм;

г) провід мідний обмоточний,  ізольований без ізоляції 0,05 мм. ВЛ- 931, діаметр жили без ізоляції 0,05мм.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте цифрові та мікропроцесорні системи запалювання автомобіля.

2. Розкрийте основні несправності системи запалювання автомобіля та способи їх усунення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Двигун не запускається | Двигун запускається, але після вимикання стартера зупиняється | Двигун запускається важко |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи запалювання автомобіля.

- Завдання №22

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. Що є засобами діагностування автомобілів:

а)манометр, амперметр. сканер;

б) манометр, амперметр, сканер;

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості, положення рульового колеса, інтенсивності гальмування, кута відкриття дросельної заслінки, рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску , лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавство.

1.Яке призначення електроізоляційних лаків?:

а) для пропитки обмоток електричних машин і апаратів;

б) дляпідвищення електричної міцності ізоляції обвмоток і їх коєфіцієнта теплопровідності;

в) для утворення твердої лакової плівки на поверхні обмоток;

г)для пропітки обмоток в електричних машинах і апаратах та для утворення на поверхні уже пропитаних обмоток вологостійких або  малостійких покритів.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1.Охарактеризуйте системи енергопостачання автомобілів.

2. Опишіть елемент системи енергопостачання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Трифазний випрямляч генератора | Генератор з додатковим випрямлячем для обмотки збудження | Безконтактний індукторний генератор змінного струму |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування генератора автомобіля.

- Завдання №23

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

1.Основна функція діагностичного роз'єму:

а)забезпечення зв'язку діагностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення зв'язку  діагностичного сканера.

2. 1. Дігностика автомобіля це:

а) галузь знань, що досліджує технічні стани об'єктів діагностування і прояви технічних станів, що розробляє методи їхнього визначення, а також принципи побудови і організацію використання системи діагностування;

б) галузь знань, яка вивчає технічний стан автомобіля (ТО-I, ТО-II, СО).

II рівень

1.CAN BUS декор це:

а) механізм , яке створює опір;

б) контролер;

в) перехідник декодірує сигнали з CAN машини в магнітолу, щоб був сигнал АСС.

2. Мікропресорний блок мехатронної системи керування підвіскою     працює на основі сигналів,що надходять від датчиків:

а) швидкості положення, рульового колеса, інтенсивності гальмування, кута відкриття, дросельної заслінки, рівня кузова та тиску в системі;

б)  датчик Хола, датчик палива,

в) датчиком стійкості авто.

2.  Основи електроматеріалознавства:

Які з цих елементів мають реактивний опір?

а) резистор, конденсатор;

б) конденсатор, діод;

в) котушка, резистор:

г) конденсатор, котушка.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Охарактеризуйте контактно-вібраційні регулятори напруги в системі енергопостачання автомобіля.

2. Опишіть перевірку та регулювання регулятора напруги системи енергопостачання автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| РР380 | РР362 | 201.3702 |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування регуляторів напруги системи енергопостачання автомобіля.

- Завдання №24

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

- Що таке CAU BUS:

а) система запалювання ;

б)  інтерфейс або система цтфрового звязку управління електричними пристроями авто.

2.CAN BUS декор це:

а) Механізм , яке створює опір;

б) контролер;

в) перехідник декодірує сигнали з CAN машини в магнітолу, щоб був сигнал АСС.

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості. Положення рульового колеса. Інтенсивності гальмування. Кута відкриття дросельної заслінки. Рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2. Основи електроматеріалознавства:

1.Що називається електричним пробоєм діелектрика;

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

б) пошкодження діелектрика з утворенням ньому струмопровідних каналів;

в) ізоляцію зовнішніми джерелами енергії.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть експлуатацію системи освітлення та світлової сигналізації автомобіля.

2. Розкрийте основні несправності системи освітлення та світлової сигналізації автомобіля та способи їх виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Уся система освітлення не працює | Не горять окремі лампи. Зменшилась сила світла приладів освітлення | Миготіння ламп освітлення при працюючому двигуні. Періодичне самостійне відключення освітлення. Не спрацьовує лампа стоп-сигналу |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи освітлення та світлової сигналізації автомобіля.

- Завдання №25

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. Основна функція діагностичного діагностичного роз'єму:

а) забезпечення зв'язку діаностичного сканера з ЕБУ;

б) забезпечення  зв'язку діагностичного системного автомобіля

II рівень

1.Яка відповідь правильна в розшифруванні даного коду: ро 401-?

а) недостатня рецеркуляція вихлопних газів:

р – двигун;

о- є доступні;

4- додаткова система;

- вказує на саму помилку;

б) помилка каталізатора вихлопних систем:

р – двигун;

- – не має доступу до системи.

2 Який код помилки розшифрований не вірно:

а) РО 301- пропуск запалення в I циліндрі;

б) РО120 -  несправність датчика дросельної заслінки;

в) РО 149 –несправність в системі освітлення автомобіля

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Від чого залежить опір провідникової міді?

а) від площі поперечного

б) від довжини провідника;

в) відовжини провідника

г) від суми всіх домішок.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть прилади вимірювання температури в інформаційно-вимірювальній системі автомобіля.

2. Розкрийте основні несправності інформаційно-вимірювальної системи автомобіля та способи їх виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Не працює спідометр (тахометр) | Несправності сигналізаторів тиску масла і повітря | Несправності сигналізаторів температури охолоджувальної рідини і масла. Відхилення стрілки покажчика за межі шкали |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування інформаційно-вимірювальної системи автомобіля.

- Завдання №26

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а)електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2.До якої системи автомобіля відносяться високовольтні дроти:

а) топливна система;

б) система запалювання.

I I рівень

1.Мікропроцесорний блок мехатронної системи керування підвіскою працює на основі сигналів, що надходять від датчиків;

а) швидкості, положення рульового колеса, інтенсивності гальмування, кута відкриття дросельної заслінки, рівня кузова та тиску в системі;

б) датчик  Холла, датчик топлива;

в) датчиком стійкості авто.

2. Якими датчиками керується робота ДВЗ(бензин):

а)Датчик температури двигуна, датчик тиску в паливній системі, датчик положення колінвалу.

б) датчик масової витрати повітря, датчик тиску у випускному колекторі, датчик положення дросельної заслонки,датчик температури. Охолоджуючої рідини. датчик тиску ,лямбда- достик, датчик детонації.

2.Основи електроматеріалознавства:

Які з цих елементів мають реактивний опір?

а) резистор, конденсатор;

б) конденсатор, діод;

в) котушка, резистор:

г) конденсатор, котушка.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Розкрийте основні вимоги до систем запалювання та їх класифікацію.

2. Охарактеризуйте основні причини несправності системи запалювання автомобіля та способи їх виявлення згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| При плавному відкритті дросельної заслінки відбувається нерівномірне збільшення частоти обертання двигуна | Значні коливання двигуна на опорах при обертах холостого ходу | Ускладнений пуск двигуна (нерегулярні спалахи робочої суміші в окремих циліндрах двигуна). Після пуску і прогріву, двигун працює нормально |

4. Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи запалювання автомобіля.

- Завдання №27

на державний кваліфікаційний іспит

з професії 7241 «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

Плановий рівень кваліфікації: 5 розряд

Ви працюєте майстром з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5 розряду  на підприємстві Вам пропонується  виконати роботи з діагностування електронного устаткування автомобільних засобів та дати відповіді на питання.

1. Діагностика та налагодження автомобілів ЕУ АЗ.

I рівень

1.Що таке ЕБУ:

а) електричне базове управління авто;

б) електронний блок управління авто.

2. На яких основних системах вперше використали CAN BUS шину:

а) освітлення;

б) двигун, гальма;

в) системи комфорту.

II рівень

1.Стандартом ОВД-II  використовують чотири коди букви в кодах помилок:

а) Р,Д, С,К;

б) В, С, Р,V;

в) В, С, Р,V.

2. До якої системи відносяться букви:

1. В-?

а) топливна система, гальмівна система;

б) рульове управління;

в) для корпусної електроніки;

.

2. Основи електроматеріалознавства.

1.Від чого залежить опір провідникової міді?

а) від площі поперечного

б) від довжини провідника;

в) відовжини провідника

г) від суми всіх домішок.

3.Будова та технічне обслуговування автомобіля

1. Опишіть систему пуску двигуна автомобіля.

2. Охарактеризуйте пристрій системи полегшення пуску холодного двигуна автомобіля згідно з варіантом.

| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
| --- | --- | --- |
| Електрофакельний підігрівник повітря | Передпусковий рідинний підігрівник | Свічка розжарювання |

4.  Вкажіть вимоги охорони праці при виконанні робіт з діагностування системи пуску двигуна автомобіля.