ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5.

Розрахунок параметрів резисторів, напівпровідникових діодів, стабілітронів у пристроях електропобутової техніки

Напівпровідникові (НП) діоди - це НП прилади, виготовлені на основі двошарових НП структур і які використовують властивості р-n переходу. Умовне позначення діодів на схемах  - VD.

Структура та умовне позначення діода, а також ВАХ потужного випрямного діода наведені на рис.5.1. Такі діоди призначені для випрямлення змінного струму низької частоти.

Рис.5.1 - Структура та умовне позначення (а) і ВАХ (б) випрямного діода

Основними параметрами випрямних діодів є:

-	граничний прямий струм діода Iпр - максимально допустиме середнє значення струму через діод у прямому напрямку за визначених умов охолодження, для сучасних діодів Iпр =(0,1÷2200) А;

-	максимально допустимий прямий струм діода (імпульсний) Іпр max, становить (10÷50) Іпр;

-	прямий спад напруги Uпр, тобто середнє значення напруги на діоді при граничному прямому струмі Іпр, для діодів з кремнію становить (0,6÷0,8)В;

-	максимально допустима зворотна напруга Uзв.max, що дорівнює максимально допустимому амплітудному значенню зворотної напруги, яка не призводить до виходу з ладу приладу за визначених умов охолодження, Uзв max = (50÷3000)В.

У випадку, коли неможливо підібрати діод за номінальними параметрами використовують паралельне (за Iр ˃ Iпр) або послідовне (за Uзв.max.р ˃ Uзв.max) їх підключення у схемі. Вибір необхідної кількості підключених діодів визначається відповідно за формулами:

(5.1)

де - доданок до ближнього цілого числа.

Через великі розкиди зворотних опорів діодів, які можуть відрізнятися в декілька разів, їх необхідно шунтувати резисторами. Значення шунтуючих опорів визначають за формулою:

(5.2)

Найпростішу схему випрямлення напруги змінного струму із застосуванням випрямного діода наведено на рис.5.2.

Рис.5.2 – Схема випрямлення

Рис.5.3 - Умовне позначення та ВАХ стабілітрона

Напівпровідниковий діод, на якому напруга в зоні електричного пробою майже не залежить від струму, називається стабілітроном. Як видно з ВАХ, наведеної на рис.5.3, у зоні пробою напруга на стабілітроні майже не залежить від струму через нього Іст .

Стабілітрони використовують для стабілізації напруги. Щоб запобігти тепловому пробою, їх конструкція забезпечує ефективне відведення тепла від кристалу.

Основними параметрами стабілітрона є:

- напруга стабілізації  , що становить від 1 до 1000В;

- динамічний опір на ділянці стабілізації (характеризує зміну величини напруги на приладі зі змінами струму крізь нього):

,				(5.3)

що складає від одиниць до десятків Ом;

- мінімальний струм стабілізації Іст min - мінімальний струм, за якого прилад гарантовано знаходиться в режимі стабілізації - складає одиниці міліампер;

- максимальний струм стабілізації Іст mах - максимально допустимий струм через прилад, досягає (0,02 ÷ 1,5) А.

У випадку, коли неможливо підібрати стабілітрон за напругою стабілізації (Uст.р ˃Uст)  використовують послідовне їх підключення у схемі. Вибір необхідної кількості послідовно підключених стабілітронів визначається за формулою (5.1)

Паралельне підключення стабілітронів не допускається.

Умовні позначення н/п діодів

У даний час використовується система позначень, відповідна ГОСТ 10862-72. У цій системі прийнято поділ на групи за граничною частотою: на низькочастотні НЧ (до 3МГц), середньої частоти СЧ (від 3 до 30МГц), високочастотні ВЧ (понад 30МГц); за потужністю, що розсіюється – на малопотужні (до 0,3Вт), середньої (від 0,3 до 1,5Вт) і великої (понад 1,5Вт) потужності.

Діодам присвоюється позначення з чотирьох елементів:

- перший елемент – буква або цифра, що вказує вихідний матеріал    (1 або Г – германій; 2 або К – кремній; 3 або А – арсенід галію; 4 або І (И) – фосфід індію).

- другий елемент – буква, що вказує підклас або групу діода:

| А - | надвисокочастотні; |
| --- | --- |
| Б - | прилади з об΄ємним ефектом; |
| В - | варікапи; |
| Г - | генератори шуму; |
| Д - | випрямлювальні, універсальні, імпульсні; |
| И - | тунельні та зворотні; |
| К - | стабілізатори струму; |
| Л - | випромінюючі; |
| С - | стабілітрони, стабістори; |
| Ц - | випрямлювальні стовпи та блоки. |

Додаткове позначення „С” мають діодні збірки.

- третій елемент – число, перша цифра якого позначає класифікаційний номер, а наступні дві (від 1 до 99) – порядковий номер розробки (крім стабілітронів та стабісторів).

Для першої цифри третього елементу прийняті такі класифікаційні позначення:

| Варікапи (В): |  |
| --- | --- |
| - підстроювальні | 1 |
| - помножувальні | 2 |
| Випрямлювальні стовпи (Ц): |  |
| - малої потужності (прямий струм до 0,3А) | 1 |
| - середньої потужності (прямий струм від 0,3А до 10А) | 2 |
| Випрямлювальні блоки (Ц): |  |
| - малої потужності (прямий струм до 0,3А) | 3 |
| - середньої потужності (прямий струм від 0,3А до 10А) | 4 |
| Діоди (Д): |  |
| - випрямлювальні малої потужності (прямий струм до 0,3А) | 1 |
| - випрямлювальні середньої потужності (прямий струм від 0,3А до 10А) | 2 |
| - магнітодіоди | 3 |
| - універсальні | 4 |
| - імпульсні з часом встановлення зворотного опору: |  |
| більше 150 нс | 5 |
| від 30 до 150 нс | 6 |
| від 5 до 30 нс | 7 |
| від1до 5 нс | 8 |
| менше 1 нс | 9 |
| Стабілітрони та стабістори (С): |  |
| - потужністю не більше 0,3Вт з напругою стабілізації: |  |
| до 10В | 1 |
| від 10 до 99В | 2 |
| від 99 до 199В | 3 |
| - потужністю від 0,3 до 5Вт з напругою стабілізації: |  |
| до 10В | 4 |
| від 10 до 99В | 5 |
| від 99 до 199В | 6 |
| - потужністю більше 5Вт з напругою стабілізації: |  |
| до 10В | 7 |
| від 10 до 99В | 8 |
| від 99 до 199В | 9 |
| Тунельні та зворотні (И): |  |
| - підсилювальні | 1 |
| - генераторні | 2 |
| - перемикаючі | 3 |
| - зворотні | 4 |
| Випромінюючі (Л): |  |
| - інфрачервоного діапазону | 1 |
| - світлодіоди з яркістю: |  |
| не більше 500 кд/м2 | 3 |
| більше 500 кд/м2 | 4 |

Наприклад, діод КД202А розшифровується так: К – матеріал, кремній, Д – діод випрямний, 202 – призначення і номер розробки,  А – різновид; 2С920 – кремнієвий стабілітрон великої потужності різновиди типу А; КВ102А – кремнієвий варікап, підстроювальний, номер розробки 02, група А.

Для стабілітронів  та стабісторів наступні дві цифри означають: при напрузі стабілізації менше 10В – десяті долі напруги стабілізації; при напруз стабілізації від 10 до 99В  - номінальну напругу стабілізації; при напрузі від 100 до 199В – суму номінальної напруги і 100В. Наприклад: КС620 – кремнієвий стабілітрон, середньої потужності, напруга стабілізації: 20 + 100 = 120В.

В умовне позначення діода не завжди входять деякі технічні дані, тому їх необхідно шукати в довідниках по напівпровідниковим приладам.

Основні формули та рівняння

Опір резистора за постійним струмом:

(5.4)

Потужність резистора:

(5.5)

Опір діода за постійним струмом:

(5.6)

Опір діода за змінним струмом:

(5.7)

Крутизна вольт-амперної характеристики діода:

(5.8)

Потужність втрат на аноді діода:

(5.9)

Практичні завдання

Задача 1

|  | Розрахувати і вибрати стандартні значення параметрів електричної схеми дільника напруги (рис.5.4) для живлення електричної схеми напругою живлення UН = (10 + № за списком) В та струмом навантаження ІН = (10 + ост. цифра № з. к.) мА. Вхідна напруга дільника U1 = (100 + 2 ∙ № за списком) В. Приклад. Дано: UН = 10В; ІН = 10мА; U1 = 100В. |
| --- | --- |

Розрахунок

Приймаємо, що струм дільника І1,2= І1 = І2 дорівнює заданому значенню струму І1,2 = ІН = 10мА, тоді опори дільника R1 + R2 дорівнюють:

R1 + R2 == =10 ∙103 Ом.

Для забезпечення напруги U2 = UН = 10В опір дільника приймається:

R2 ==1∙103Ом,

а опір R1 === 9 ∙103 Ом.

Користуючись рядом номінальних значень резисторів з допустимими відхиленнями від номінальної величини ∆=5%, вибираємо резистори ряду Е24 за табл. Д1: R1 = 9,1кОм і R2 = 1кОм, які і використовуємо для подальших обчислень.

Визначимо опори дільника з урахуванням струму навантаження      ІН  = 10мА.

Струм при підключенні навантаження буде рівний:

= ІН  + І2 = (10 + 10) ∙ 10-3 = 20мА.

== 4,5кОм.

Тобто, для забезпечення стабільної напруги на навантаженні при зростанні струму за включеного навантаження опір R1 треба зменшити до значення . За табл. Д1 визначаємо стандартне значення опору:      = 4,7кОм.

За напруги UН  = 10В і струму ІН  = 10мА опір навантаження

RН  = = 1∙103 Ом = 1кОм.

Опір паралельно включених резисторів R2 і RН буде рівний:

R2, Н === 0,5∙103Ом.

Спад напруги на навантаженні визначається за формулою:

UН =  ∙ R2, Н  = 20 ∙ 10-3 ∙ 0,5 ∙ 103 =10 В.

Визначимо потужності, що виділяються у вигляді тепла на опорах дільника

=∙ R1 = (20 ∙ 10-3)2 ∙ 4,7 ∙ 103 = 1,8Вт.

=∙ R2 = (10 ∙ 10-3)2 ∙ 10 ∙ 103 = 1Вт.

За значенням R1 = 4,7кОм за табл. Д4., вибираємо резистор R1 типу С2-23, потужністю 2Вт; аналогічно вибираємо резистор R2 типу С2-23, потужністю 1Вт.

Задача 2

Для заданої 1-фазної однопівперіодної схеми випрямлення (табл.5.2) розрахувати параметри напівпровідникового діода і вибрати його за довідниковими даними (табл. Д8) за відомими значенями опору навантаження RН та змінної фазної напруги U2ф .

Прийняти: RН = (10 ∙ № за списком) Ом;

U2ф = (10 + 4 ∙ № за списком) В.

Приклад. Дано: Rн  = 8Ом; U2ф = 12В.

Розрахунок

Для заданої схеми випрямлення за табл.5.2 визначаємо розрахункові коефіцієнти для вибору випрямних діодів.

| Схема випрямлення | Параметри для вибору діода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KІд= |  |
| 1-фазна однопівперіодна | 0,45 | 1 | 1,14 | 3,14 |

Середнє значення напруги на навантаженні визначаємо із співвідношення:

В.

Визначаємо струм навантаження:

А.

Визначаємо граничний прямий струм діода Iпр:

А.

Аналогічно визначаємо максимально допустимий прямий струм діода:

А.

Максимально допустима зворотна напруга діода рівна:

В.

Вибираємо тип діодів за табл. Д8. При цьому необхідно забезпечити виконання умов:

| Uзв. тах. доп. > U зв. тах.; | (5.10) |
| --- | --- |
| Іпр. доп > Іпр ; | (5.11) |
| Іпр.mах.доп = πІпр..доп > Іпр. mах | (5.12) |

За табл. Д8 вибираємо випрямний кремнієвий діод типу КД202Б, що має наступні параметри:

Uзв. тах. доп. = 50В > 17В;

Іпр. доп =1А > 0,68А;

Іа  тах  = πІпр. доп = π ˖ 1= 3,14А > 0,78А;

Uпр = 1В.

Задача 3

Розрахувати параметри і вибрати тип елементів у схемі, див. рисунок 5.5, що забезпечує напругу стабілізації Uвих, при зміні струму навантаження від Івих.min до Івих.max. Напруга джерела живлення Uдж задана.

Прийняти: Uвих  ≈ (2 + № за списком) В; Uдж = 1,5Uвих  ± 10%, В;

Івих min = 5мА, Івих max = (20 + 2∙ № ост. цифра за списком) мА.

|  | Приклад. Дано: Uвих = 12В, Івих min = 25мА, Івих max = 100мА, Uдж = 17В ± 20%. Розв’язок Струм через стабілітрон повинен змінюватись у межах: >>. |
| --- | --- |

Попередньо за табл. Д9 вибираємо стабілітрон Д815Д, Uст = 12В,  Іст. mах = 300мА. Номінальний струм через стабілітрон:

Іс ном = Іс mах ·= 300 · 10-3 · = 178,6мА.

Перевіримо умову виконання нерівності:

= Іс mах ·> Іс mіп,

300· 10-3 · = 57,1мА > 25мА.

Резистор Rб розраховуємо за формулою:

Rб = =  == 28Ом.

За табл. Д1 приймаємо стандартне значення опору баластного резистора – 30Ом.

Потужність, що виділяється на опорі Rб:

=· Rб = (178,6 · 10-3)2 · 30 = 0,93Вт.

За значенням Rб = 30Ом за табл. Д4 вибираємо резистор Rб типу    С2-23, потужністю 1Вт.

Максимально-допустиме значення струму навантаження, що може пройти через вибраний стабілітрон:

Ін. mах = Іс ном  – = 178,6 – 57,1 = 121,5мА,

що більше Івих. mах = 100мА.

Максимальна потужність на виході схеми:

Рвих = Uвих· Ін. mах = 12 · 121,5 · 10-3 = 1,458Вт,

що менше від Рст. = (Uст.· Іст. mах) = 12 · 300 · 10-3 = 3,6Вт.

За розрахунковим величинах остаточно вибираємо за табл. Д9 стабілітрон типу Д815Д з параметрами:

Uст = 12В; Іст.mіп = 25мА; Іст.mах = 300мА;  та опір Rб типу С2-33, 30Ом Рн = 1Вт.

Д О Д А Т К И

Таблиця Д1 - Ряди номінальних значень

| Індекс ряду | Позиції ряду | Допустиме відхилення від номінальної величини, % |
| --- | --- | --- |
| Е6 | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 | ±20 |
| Е 12 | 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 | ± 10 |
| Е24 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 | ±5 |

Числу в індексі знаменника ряду відповідає кількість позицій ряду: так, ряд Е24 має 24 номінальних значення у проміжку від 1 до 10 (більша кількість при допустимому відхиленні ± 5 % не потрібна).

Будь-яке номінальне значення ряду може бути помножене на множник 10n. Множники та їх позначення наведені в табл. Д2 (може бути, наприклад: 6,8Ом; 680Ом; 6,8кОм; 68кОм; 6,8мкФ; 0,68нФ; 6800пФ та ін.).

40

Таблиця Д2 - Множники для утворення десяткових часткових та

кратних одиниць

| Множник 10n | Пристав-ка | Параметр елемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опір |  | Ємність |  |
|  |  | Назва | Позна- чення | Назва | Позна-чення |
| 109 106 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12 | гіга мега кіло мілі мікро нано піко | гігаом мегаом кілоом міліом | ГОм МОм КОм Ом мОм | фарада мікрофарада нанофарада пікофарада | Ф мкФ нФ пФ |

Таблиця Д3 - Постійні резистори

| Тип резистора | Діапазон опорів | Номінальна потужність, Вт |
| --- | --- | --- |
| МЛТ | 1 Ом ÷ 3,01 МОм 1 Ом ÷ 5,1 МОм 1 Ом ÷ 10 МОм | 0,025; 0,05; 0,125 0,25; 0,5 1;2 |
| С2-33 | 1 Ом ÷ 3 МОм 1 Ом ÷ 5,1 МОм 0,1 Ом ÷ 5,1 МОм 1 Ом ÷ 10 МОм 1 Ом ÷ 22 МОм | 0,125 0,25 0,5 1 2 |
| ПЕВ-2,5 ПЕВ-7 ПЕВ-10 | 45 Ом ÷ 430 Ом 5 Ом ÷ 33 кОм 5 Ом ÷ 10 кОм | 2,5 7 10 |

Таблиця Д4 - Змінні резистори

| Тип резистора | Діапазон опорів | Номінальна потужність, Вт |
| --- | --- | --- |
| СП 2 СП 3-12 | 20 Ом ÷ 20 кОм 27 Ом ÷ 27 кОм | 2 3 |

Таблиця Д5 - Фоторезистори

| Тип | Робоча напруга, В | Темновий опір, МОм | Питома чутливість, мА/(лмВ) | Інтегральна чутливість, мк/(лм) | Потуж-ність, мВт | Світловий струм, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СФ2-1 | 15 | 15 | 10 | 400 | 10 | 1 |
| ФСД | 20 | 20 | 40 | 2,8 | 50 | 2 |
| СФ2-9 | 25 | 3,3 | 75 | 2,4 | 125 | 0,9 |
| ФСА-6 | 30 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 10 | 0,75 |
| ФСА-Г1 | 40 | 1 | 0,5 | 0,7 | 10 | 0,35 |
| ФСК-1 | 50 | 3,3 | 7 | 2,8 | 125 | 2 |
| СФ2-8 | 100 | 100 | 1,5 | 1,0 | 125 | 1 |

Таблиця Д6 – Варистори (нелінійні резистори).

| Тип резистора | Номін. напруга, В | Номін. струм, мА | Номін. потужність, Вт | Коефіцієнт нелінійності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СН 1–1–1 | 560 ÷ 1500 | 10 | 1 | 3,5 ÷ 4,5 |
| СН 1– 6 | 33 | 20 | 2,5 | 4,0 |
| СН 1– 8 – 20 | 20000 | 0,05 | 6 | 6 ÷ 10 |
| СН 1–2 – 1 | 56 ÷ 270 | 8 | 1 | 3,6 |
| СН 1– 10 | 15 ÷ 47 | 10 | 3 | 3,2 |

Таблиця Д7 – Терморезистори

| Назва | Тип резистора | Номін. опір, кОм | Температурний к-нт опору, %, ̊С | Номін. потужність, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термістор | СТ 1-17 | 0,3 ÷ 22 | 4 ÷ 7 | 500 |
|  | КМТ-1 | 22 ÷ 1000 | 4,2 ÷ 8,4 | 8 |
| Позистор | СТ 6-1А | 0,04 ÷ 0,4 | 10 | 1100 |
|  | СТ 6-3Б | 1 ÷ 10 | 15 | 200 |

#### Таблиця Д8 - Основні параметри деяких випрямних діодів.

| Тип діода | Граничні електричні параметри при температурі оточуючого середовища 25 ± 5 °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустима зворотна напруга Uзв. д , В | Середнє значення випрямленого струму Іа н, А | Пряме падіння напруги Uпр (при Іа мах), В |
| КД105Б | 400 | 0,3 | 1 |
| КД105В | 600 |  |  |
| КД205А | 500 | 0,5 |  |
| КД205Б | 400 |  |  |
| КД205В | 300 |  |  |
| КД205Г | 200 |  |  |

| КД205Д | 100 | 0,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| КД205К |  | 0,7 |  |
| КД205Л | 200 |  |  |
| КД208 | 100 | 1,0 |  |
| КД209Л | 400 | 0,7 |  |
| КД209Б | 600 |  |  |
| КД202А | 50 | 3,5 |  |
| КД202Б |  | 1,0 |  |
| КД202В | 100 | 3,5 |  |
| КД202Г |  | 1,0 |  |
| КД202Д | 200 | 3,5 |  |
| КД202Н |  | 1,0 |  |

Таблиця Д9 - Основні параметри деяких стабілітронів.

| Тип стабілітрона | Напруга стабілізації Uст. , В | ТКН, град-1 | Диф. опір Rд, Ом | Максимальний струм Іст. мах, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС133А | 3,0 ÷ 3,6 | 0,11 | 65 | 81 |
| КС139А | 3,7 ÷ 4,2 | 0,1 | 60 | 70 |
| КС147А | 4,2 ÷ 5,2 | 0,1 | 56 | 58 |
| КС156А | 5,0 ÷6,4 | 0,05 | 46 | 55 |
| КС168А | 6,12 ÷7,5 | 0,06 | 28 | 45 |
| Д814А | 8 | 0,07 | 6 | 40 |
| Д814Б | 9 | 0,08 | 10 | 36 |
| Д814В | 10 | 0,09 | 12 | 32 |
| Д814Г | 11 | 0,095 | 15 | 29 |
| Д814Д | 13 | 0,095 | 18 | 24 |
| Д815Д | 12 | 0,095 | 10 | 300 |
| КС515Г | 15 | 0,005 | 25 | 31 |
| КС520В | 20 | 0,001 | 210 | 22 |
| КС524Г | 24 | 0,005 | 40 | 19 |
| КС531 | 31 | 0,005 | 350 | 15 |
| КС547В | 47 | 0,001 | 490 | 10 |
| КС568 | 68 | 0,001 | 700 | 10 |