Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №1

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає пристрій, який здійснює корисну роботу з метою перетворення енергії, матеріалів та інформації? |  |
| --- | --- |
| а) апарат | в) двигун |
| б) агрегат | г) машина |
| 2. Як класифікують системи вентиляції за конструктивним виконанням? |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна; | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |
| б) відцентровий | г) тангенціальний |
| 4. Створення і автоматична підтримка в закритих приміщеннях параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу – це… |  |
| а) провітрювання | в) аерація |
| б) кондиціювання | г) вентиляція |
| 5. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру? |  |
| а) компресор | в) випарник |
| б) конденсатор | г) вентилятор |
| 6. Яку функцію виконує регулятор потоку (капілярна трубка) у холодильному контурі кондиціонера? |  |
| а) збільшення відстані руху холодоагента | в) дозовану подачу фреону від конденсатора до випарника |
| б) підігрів холодоагента | г) очищення холодоагента |
| 7. Як прийнято називати режим роботи кондиціонера «на обігрів»? |  |
| а) інверторний режим | в) реверс |
| б) режим теплового насоса | г) форсований режим |
| 8. У якому місці холодильного контуру встановлений ресивер? |  |
| а) між ТРВ і випарником | в) після компресора |
| б) перед компресором | г) перед кондесатором |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Дайте визначення поняттю «вентиляція».

2. Які основні функції кондиціонера?

3. Які типи холодоагентів застосовують у кондиціонерах?

4. Що таке дренаж у кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Виконайте схему та опишіть принцип роботи кондиціонера.

2. Опишіть види робіт під час монтажу вентиляційних систем.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для монтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №2

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) кондиціювання |  | в) теплообмін |
| б) аспірація |  | г) вентиляція |
| 2. На які типи поділяються сучасні системи кондиціювання повітря за принципом дії? |  |  |
| а) центральні і місцеві |  | в) прямоточні, рециркуляційні і комбіновані |
| б) автономні і неавтономні |  | г) комфортні, технологічні, комфортно-технологічні |
| 3. Які приклади вентиляції зображені на рисунку |  |  |
| а) загальнообмінної |  | в) місцевої припливної |
| б) припливно-витяжної |  | г) місцевої витяжної |
| 4. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру? |  |  |
| а) колектор |  | в) теплоутилізатор |
| б) дефлектор |  | г) рекуператор |
| 5. Вентилятори якого типу застосовують у внутрішніх блоках спліт-систем? |  |  |
| а) діаметральні |  | в) тангенціальні |
| б) відцентрові |  | г) осьові |
| 6. Як класифікуються системи вентиляції за призначенням? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) природна і штучна |
| б) канальна і безканальна |  | г) припливна і витяжна |
| 7. Який прилад застосовують для визначення повітряного потоку, який нагнітається вентилятором через теплообмінник кондиціонера? |  |  |
| а) анемометр |  | в) манометр |
| б) термометр |  | г) пірометр |
| 8. Які три основні типи компресорів застосовуються у кондиціонерах? |  |  |
| а) ротаційний, спіральний і поршневий |  | в) поршневий, спіральний і спірально-поршневий |
| б) інжекторний, поршневий і комбінований |  | г) поршневий, лінійний та інверторний |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке вентилятор і які є типи вентиляторів?

2. Які додаткові функції кондиціонера?

3. Які Ви знаєте класи енергоефективності кліматичного устаткування?

4. Що таке витяжна вентиляція?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонера спліт-системи. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть види робіт під час обслуговування вентиляційних систем.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для обслуговування кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №3

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні елементи терміну «машина» в сучасному розумінні? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) двигун, колінчастий вал і колеса | в) привод, передавальні механізми (ланки, вузли) і робочі органи |  |
| б) двигун, рама, і робочий механізм | г) привод, рама і пристрої керування |  |
| 2. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища? |  |  |
| а) пиловидалення | в) вентиляція |  |
| б) кондиціювання | г) аспірація |  |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |  |
| б) відцентровий (радіальний) | г) пропелерний |  |
| 4. Як класифікують системи вентиляції за поширенням зони обслуговування? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |  |
| б) місцева і загальнообмінна | г) припливна і витяжна |  |
| 5. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це… |  |  |
| а) колектор | в) теплоутилізатор |  |
| б) рекуператор | г) шумоглушник |  |
| 6. Від чого залежать енергоспоживання та енергоефективність роботи кондиціонера? |  |  |
| а) потужності кондиціонера і площі приміщення | в) правильного монтажу, підключення, налаштування кондиціонера |  |
| б) температури на вулиці і теплоізоляції приміщення | г) всіх перерахованих чинників |  |
| 7. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію? |  |  |
| а) компресор | в) вентилятор |  |
| б) конденсатор | г) випарник |  |
| 8. якої марки найбільш популярний і затребуваний для сучасної кліматичної техніки? |  |  |
| а) R12 | в) R22 |  |
| б) R410A | г) R134A |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Розкрийте термін «вентиляторна установка».

2. Назвіть елементи холодильного контуру кондиціонера.

3. Розкрийте поняття «промислова аспірація», її призначення.

4. Наведіть перелік обладнання для діагностики кондиціонера

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Зарисуйте схематично напрямок потоку фреону та його атмосферний стан при роботі кондиціонера на охолодження.

2. Розрахуйте потужність кондиціонера: площа приміщення S = 12 м2; висота h = 3 м; кількість людей – 4 чол.; кількість комп’ютерів – 4; побутові прилади: холодильник – 1 шт.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Виконайте вибір місця для монтажу внутрішнього і зовнішнього блоків та підберіть обладнання

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №4

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску? |  |
| --- | --- |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 2. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря і його заміни в приміщеннях – це… |  |
| а) насос | в) аератор |
| б) вентилятор | г) калорифер |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку |  |
| а) осьовий | в) відцентровий (радіальний) |
| б) тангенціальний | г) діаметральний |
| 4. Які основні переваги природної вентиляції? |  |
| а) безшумність і екологічність | в) ремонтопридатність |
| б) дешевизна (економічність) і простота експлуатації | г) регульованість та автономність |
| 5. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор? |  |
| а) 2 | в) 4 |
| б) 3 | г) 5 |
| 6. Яка основна (класична) функція кондиціонера? |  |
| а) нагрів повітря | в) зволоження повітря |
| б) охолодження повітря | г) очищення повітря |
| 7. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок … |  |
| а) зміни потужності | в) зміни тиску і температури |
| б) змінного струму | г) змінного струму |
| 8. Яка речовина знаходиться всередині фільтра-осушувача кондиціонера? |  |
| а) цеоліт | в) кам’яна сіль |
| б) активоване вугілля | г) крейда |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Які є типи вентиляторів?

2. Від чого залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

3. Яку функцію виконує компресор кондиціонера.

4. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Розкрити поняття природна вентиляція, тепловий і вітровий напір, неорганізована і організована природна вентиляція

2. Зарисуйте схематично напрямок потоку фреону та його атмосферний стан при роботі кондиціонера на тепло.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Розрахуйте потужність кондиціонера для конкретного приміщення, виконайте вибір моделі та місць розташування внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №5

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні складові елементи будь-якої машини? |  |
| --- | --- |
| а) двигун, передавальні елементи, робочі органи | в) оператор, органи керування, робочі органи |
| б) електродвигун, робочі органи, система керування | г) рама, робочі органи, система безпеки |
| 2. Що являє собою вентиляторна установка? |  |
| а) насосна станція, двигун, регулювальні елементи | в) котел, мережа, нагрівальні прилади |
| б) вентилятор, двигун і мережа | г) припливна камера, двигун і теплоутилізатор |
| 3. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора? |  |
| а) частота обертання; | в) напір |
| б) коефіцієнт корисної дії | г) об’ємна подача |
| 4. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий односекційний; | в) радіальний комбінований; |
| б) осьовий двосекційний | г) відцентрово-осьовий |
| 5. Вентилятори якого типу використовують у зовнішніх блоках спліт-систем? |  |
| а) діаметральні | в) осьового типу |
| б) відцентрові | г) тангенціальні |
| 6. Яким технічним терміном називають капілярну трубку холодильного контуру кондиціонера? |  |
| а) дренаж | в) дросель |
| б) фільтр | г) клапан |
| 7. До якої сфери застосування відносяться система «чіллер-фанкойл»? |  |
| а) вентиляція | в) водопостачання |
| б) опалення | г) прилади мікроклімату |
| 8. Кондиціонер, блок управління якого перетворює змінний струм живлення в постійний, а потім – у змінний струм необхідної частоти, що дозволяє в широких межах регулювати швидкість обертання двигуна компресора і, відповідно, – холодо- і теплопродуктивність. |  |
| а) інверторний кондиціонер | в) мультизональний кондиціонер |
| б) реверсивний кондиціонер | г) конверторний кондиціонер |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Наведіть приклади (сфери) застосування вентиляторів.

2. Що являє собою віконний кондиціонер?

3. Які переваги і недоліки віконного кондиціонера?

4. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Що таке продуктивність вентиляційних систем.

2. Виконайте схему підключень приладів для заправки холодоагента та опишіть її.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №6

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає пристрій, який здійснює корисну роботу з метою перетворення енергії, матеріалів та інформації? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) апарат |  | в) двигун |
| б) агрегат |  | г) машина |
| 2. Як класифікують системи вентиляції за конструктивним виконанням? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна; |  | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна |  | г) природна і штучна |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) діагональний |  | в) осьовий |
| б) відцентровий |  | г) даховий |
| 4. На якому рисунку зображено всмоктувальна панель? | а б в г |  |
| а) а |  | в) в |
| б) б |  | г) г |
| 5. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру? |  |  |
| а) компресор |  | в) випарник |
| б) конденсатор |  | г) вентилятор |
| 6. Яку функцію виконує регулятор потоку (капілярна трубка) у холодильному контурі кондиціонера? |  |  |
| а) збільшення відстані руху холодоагента |  | в) дозовану подачу фреону від конденсатора до випарника |
| б) підігрів холодоагента |  | г) очищення холодоагента |
| 7. Як прийнято називати режим роботи кондиціонера «на обігрів»? |  |  |
| а) інверторний режим |  | в) реверс |
| б) режим теплового насоса |  | г) форсований режим |
| 8. У якому місці холодильного контуру встановлений ресивер? |  |  |
| а) між ТРВ і випарником |  | в) після компресора |
| б) перед компресором |  | г) перед кондесатором |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке природна вентиляція?

2. Які переваги природної вентиляції?

3. Яку функцію виконує конденсатор кондиціонера?

4. Для яких операцій призначений манометричний колектор як сервісний інструмент?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні вимоги до систем природної і штучної вентиляції.

2. Опишіть загальну послідовність монтажу кондиціонера.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Розрахуйте потужність кондиціонера для конкретного приміщення, виконайте вибір моделі та місць розташування внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №7

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) кондиціювання |  | в) теплообмін |  |
| б) аспірація |  | г) вентиляція |  |
| 2. На які типи поділяються сучасні системи кондиціювання повітря за принципом дії? |  |  |  |
| а) центральні і місцеві |  | в) прямоточні, рециркуляційні і комбіновані |  |
| б) автономні і неавтономні |  | г) комфортні, технологічні, комфортно-технологічні |  |
| 3. Які приклади вентиляції зображені на рисунку |  |  |  |
| а) загальнообмінної |  |  | в) місцевої припливної |
| б) припливно-витяжної |  |  | г) місцевої витяжної |
| 4. Який тип кондиціонера (вузол, елемент) зображений на рисунку? |  |  |  |
| а) зовнішній блок спліт-системи |  |  | в) канальний кондиціонер |
| б) внутрішній блок спліт-системи |  |  | г) підлогово-стельовий кондиціонер |
| 5. Вентилятори якого типу застосовують у внутрішніх блоках спліт-систем? |  |  |  |
| а) діаметральні |  | в) тангенціальні |  |
| б) відцентрові |  | г) осьові |  |
| 6. Як класифікуються системи вентиляції за призначенням? |  |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) природна і штучна |  |
| б) канальна і безканальна |  | г) припливна і витяжна |  |
| 7. Який прилад застосовують для визначення повітряного потоку, який нагнітається вентилятором через теплообмінник кондиціонера? |  |  |  |
| а) анемометр |  | в) манометр |  |
| б) термометр |  | г) пірометр |  |
| 8. Які три основні типи компресорів застосовуються у кондиціонерах? |  |  |  |
| а) ротаційний, спіральний і поршневий |  | в) поршневий, спіральний і спірально-поршневий |  |
| б) інжекторний, поршневий і комбінований |  | г) поршневий, лінійний та інверторний |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке штучна вентиляція?

2. Які переваги штучної вентиляції?

3. Яку функцію виконують вентилятори внутрішнього та зовнішнього блока кондиціонера?

4. Для яких операцій використовується вакуумна помпа як сервісний інструмент?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Які бувають типи повітрозабірних пристроїв систем вентиляції. Наведіть схеми.

2. Наведіть типові несправності кондиціонерів та причини їх виникнення.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для обслуговування кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №8

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні елементи терміну «машина» в сучасному розумінні? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) двигун, колінчастий вал і колеса |  | в) привод, передавальні механізми (ланки, вузли) і робочі органи |  |
| б) двигун, рама, і робочий механізм |  | г) привод, рама і пристрої керування |  |
| 2. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища? |  |  |  |
| а) пиловидалення |  | в) вентиляція |  |
| б) кондиціювання |  | г) аспірація |  |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |  |
| а) осьовий |  | в) діаметральний |  |
| б) відцентровий (радіальний) |  | г) пропелерний |  |
| 4. Як класифікують системи вентиляції за поширенням зони обслуговування? |  |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) канальна і безканальна |  |
| б) місцева і загальнообмінна |  | г) припливна і витяжна |  |
| 5. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це… |  |  |  |
| а) колектор |  | в) теплоутилізатор |  |
| б) рекуператор |  | г) шумоглушник |  |
| 6. Який тип кондиціонера (вузол, елемент) зображений на рисунку? |  |  |  |
| а) внутрішній блок спліт-системи |  | в) канальний кондиціонер |  |
| б) підлогово-стельовий кондиціонер |  | г) зовнішній блок спліт-системи |  |
| 7. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію? |  |  |  |
| а) компресор |  | в) вентилятор |  |
| б) конденсатор |  | г) випарник |  |
| 8. якої марки найбільш популярний і затребуваний для сучасної кліматичної техніки? |  |  |  |
| а) R12 |  | в) R22 |  |
| б) R410A |  | г) R134A |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що означає спліт-система?.

2. Які переваги і недоліки спліт систем?

3. Яка будова осьового вентилятора?

4. Для яких операцій використовується вакуумна зарядна станція як сервісне обладнання?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонерів віконного типу. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть правила вибору місця установки внутрішнього та зовнішнього блоків

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи

Комплексне кваліфікаційне завдання №9

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску? |  |
| --- | --- |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 2. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це… |  |
| а) насос | в) аератор |
| б) вентилятор | г) калорифер |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку |  |
| а) осьовий | в) відцентровий (радіальний) |
| б) тангенціальний | г) діаметральний |
| 4. Які основні переваги природної вентиляції? |  |
| а) безшумність і екологічність | в) надійність і ремонтопридатність |
| б) дешевизна (економічність) і простота експлуатації | г) регульованість та автономність |
| 5. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор? |  |
| а) 2 | в) 4 |
| б) 3 | г) 5 |
| 6. Яка основна (класична) функція кондиціонера? |  |
| а) нагрів повітря | в) зволоження повітря |
| б) охолодження повітря | г) очищення повітря |
| 7. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок … |  |
| а) зміни потужності | в) зміни тиску і температури |
| б) змінного струму | г) змінного струму |
| 8. Яка речовина знаходиться всередині фільтра-осушувача кондиціонера? |  |
| а) цеоліт | в) кам’яна сіль |
| б) активоване вугілля | г) крейда |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Які є типи вентиляторів?

2. Від чого залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

3. Яку функції виконує фільтр-осушувач кондиціонера.

4. Для чого використовують анемометр як сервісний інструмент для обслуговування кондиціонера?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Що таке промислова аспірація. Сфери застосування промислових систем пиловидалення.

2. Опишіть послідовність демонтажу кондиціонера

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Виконайте вибір місця для монтажу внутрішнього і зовнішнього блоків та підберіть відповідне обладнання

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №10

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні складові елементи будь-якої машини? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) двигун, передавальні елементи, робочі органи | в) оператор, органи керування, робочі органи |  |
| б) електродвигун, робочі органи, система керування | г) рама, робочі органи, система безпеки |  |
| 2. Що являє собою вентиляторна установка? |  |  |
| а) насосна станція, двигун, регулювальні елементи | в) котел, мережа, нагрівальні прилади |  |
| б) вентилятор, двигун і мережа | г) припливна камера, двигун і теплоутилізатор |  |
| 3. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора? |  |  |
| а) частота обертання; | в) напір |  |
| б) коефіцієнт корисної дії | г) об’ємна подача |  |
| 4. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) осьовий односекційний; | в) радіальний комбінований; |  |
| б) осьовий двосекційний | г) відцентрово-осьовий |  |
| 5. Вентилятори якого типу використовують у зовнішніх блоках спліт-систем? |  |  |
| а) діаметральні | в) осьового типу |  |
| б) відцентрові | г) тангенціальні |  |
| 6. Яким технічним терміном називають капілярну трубку холодильного контуру кондиціонера? |  |  |
| а) дренаж | в) дросель |  |
| б) фільтр | г) клапан |  |
| 7. До якої сфери застосування відносяться система «чіллер-фанкойл»? |  |  |
| а) вентиляція | в) водопостачання |  |
| б) опалення | г) прилади мікроклімату |  |
| 8. Який тип кондиціонера зображений на рисунку? |  |  |
| а) віконний; | в) спліт-система |  |
| б) мобільний | г) підлогово-стельовий |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Наведіть приклади (сфери) застосування кондиціонерів.

2. Що являє собою мультиспліт-система?

3. Які переваги і недоліки мультиспліт-системи?

4. Наведіть перелік інструменту для монтажу кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні конструкційні елементи зовнішнього блока кондиціонера.

2. Операції з технічного обслуговування кондиціонера (перелік пунктів перевірки, періодичність)

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №11

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає пристрій, який здійснює корисну роботу з метою перетворення енергії, матеріалів та інформації? |  |
| --- | --- |
| а) апарат | в) двигун |
| б) агрегат | г) машина |
| 2. Як класифікують системи вентиляції за конструктивним виконанням? |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна; | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |
| б) відцентровий | г) тангенціальний |
| 4. Створення і автоматична підтримка в закритих приміщеннях параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу – це… |  |
| а) провітрювання | в) аерація |
| б) кондиціювання | г) вентиляція |
| 5. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру? |  |
| а) компресор | в) випарник |
| б) конденсатор | г) вентилятор |
| 6. Яку функцію виконує регулятор потоку (капілярна трубка) у холодильному контурі кондиціонера? |  |
| а) збільшення відстані руху холодоагента | в) дозовану подачу фреону від конденсатора до випарника |
| б) підігрів холодоагента | г) очищення холодоагента |
| 7. Як прийнято називати режим роботи кондиціонера «на обігрів»? |  |
| а) інверторний режим | в) реверс |
| б) режим теплового насоса | г) форсований режим |
| 8. У якому місці холодильного контуру встановлений ресивер? |  |
| а) між ТРВ і випарником | в) після компресора |
| б) перед компресором | г) перед кондесатором |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Дайте визначення поняттю «вентиляція».

2. Які основні функції кондиціонера?

3. Які типи холодоагентів застосовують у кондиціонерах?

4. Що таке дренаж у кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера

2. Недостатня різниця температур на вході та виході внутрішнього блоку (причини та методи усунення пошкоджень)

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для монтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №12

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) кондиціювання |  | в) теплообмін |
| б) аспірація |  | г) вентиляція |
| 2. На які типи поділяються сучасні системи кондиціювання повітря за принципом дії? |  |  |
| а) центральні і місцеві |  | в) прямоточні, рециркуляційні і комбіновані |
| б) автономні і неавтономні |  | г) комфортні, технологічні, комфортно-технологічні |
| 3. Які приклади вентиляції зображені на рисунку |  |  |
| а) загальнообмінної |  | в) місцевої припливної |
| б) припливно-витяжної |  | г) місцевої витяжної |
| 4. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру? |  |  |
| а) колектор |  | в) теплоутилізатор |
| б) дефлектор |  | г) рекуператор |
| 5. Вентилятори якого типу застосовують у внутрішніх блоках спліт-систем? |  |  |
| а) діаметральні |  | в) тангенціальні |
| б) відцентрові |  | г) осьові |
| 6. Як класифікуються системи вентиляції за призначенням? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) природна і штучна |
| б) канальна і безканальна |  | г) припливна і витяжна |
| 7. Який прилад застосовують для визначення повітряного потоку, який нагнітається вентилятором через теплообмінник кондиціонера? |  |  |
| а) анемометр |  | в) манометр |
| б) термометр |  | г) пірометр |
| 8. Які три основні типи компресорів застосовуються у кондиціонерах? |  |  |
| а) ротаційний, спіральний і поршневий |  | в) поршневий, спіральний і спірально-поршневий |
| б) інжекторний, поршневий і комбінований |  | г) поршневий, лінійний та інверторний |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке вентилятор і які є типи вентиляторів?

2. Які додаткові функції кондиціонера?

3. Які Ви знаєте класи енергоефективності кліматичного устаткування?

4. Що таке витяжна вентиляція?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Опишіть принцип роботи кондиціонера на охолодження, напрям потоку фреону.

2. Відсутнє витікання конденсату (вкажіть причини та метод усунення несправності).

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для обслуговування кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні елементи терміну «машина» в сучасному розумінні? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) двигун, колінчастий вал і колеса | в) привод, передавальні механізми (ланки, вузли) і робочі органи |  |
| б) двигун, рама, і робочий механізм | г) привод, рама і пристрої керування |  |
| 2. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища? |  |  |
| а) пиловидалення | в) вентиляція |  |
| б) кондиціювання | г) аспірація |  |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |  |
| б) відцентровий (радіальний) | г) пропелерний |  |
| 4. Як класифікують системи вентиляції за поширенням зони обслуговування? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |  |
| б) місцева і загальнообмінна | г) припливна і витяжна |  |
| 5. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це… |  |  |
| а) колектор | в) теплоутилізатор |  |
| б) рекуператор | г) шумоглушник |  |
| 6. Від чого залежать енергоспоживання та енергоефективність роботи кондиціонера? |  |  |
| а) потужності кондиціонера і площі приміщення | в) правильного монтажу, підключення, налаштування кондиціонера |  |
| б) температури на вулиці і теплоізоляції приміщення | г) всіх перерахованих чинників |  |
| 7. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію? |  |  |
| а) компресор | в) вентилятор |  |
| б) конденсатор | г) випарник |  |
| 8. якої марки найбільш популярний і затребуваний для сучасної кліматичної техніки? |  |  |
| а) R12 | в) R22 |  |
| б) R410A | г) R134A |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Розкрийте термін «вентиляторна установка».

2. Назвіть елементи холодильного контуру кондиціонера.

3. Розкрийте поняття «промислова аспірація», її призначення.

4. Наведіть перелік обладнання для діагностики кондиціонера

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні конструкційні елементи внутрішнього блока кондиціонера.

2. Скачування холодогента. Порядок закриття впускних клапанів, підготовка до демонтажу кондиціонера.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Виконайте вибір місця для монтажу внутрішнього і зовнішнього блоків та підберіть відповідне обладнання

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №14

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску? |  |
| --- | --- |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 2. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це… |  |
| а) насос | в) аератор |
| б) вентилятор | г) калорифер |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку |  |
| а) осьовий | в) відцентровий (радіальний) |
| б) тангенціальний | г) діаметральний |
| 4. Які основні переваги природної вентиляції? |  |
| а) безшумність і екологічність | в) надійність і ремонтопридатність |
| б) дешевизна (економічність) і простота експлуатації | г) регульованість та автономність |
| 5. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор? |  |
| а) 2 | в) 4 |
| б) 3 | г) 5 |
| 6. Яка основна (класична) функція кондиціонера? |  |
| а) нагрів повітря | в) зволоження повітря |
| б) охолодження повітря | г) очищення повітря |
| 7. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок … |  |
| а) зміни потужності | в) зміни тиску і температури |
| б) змінного струму | г) змінного струму |
| 8. Яка речовина знаходиться всередині фільтра-осушувача кондиціонера? |  |
| а) цеоліт | в) кам’яна сіль |
| б) активоване вугілля | г) крейда |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Які є типи вентиляторів?

2. Від чого залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

3. Яку функцію виконує компресор кондиціонера.

4. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

2. Зарисуйте схему припливної вентиляції та виконайте її опис.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Розрахуйте потужність кондиціонера для конкретного приміщення, виконайте вибір моделі та місць розташування внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №15

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні складові елементи будь-якої машини? |  |
| --- | --- |
| а) двигун, передавальні елементи, робочі органи | в) оператор, органи керування, робочі органи |
| б) електродвигун, робочі органи, система керування | г) рама, робочі органи, система безпеки |
| 2. Що являє собою вентиляторна установка? |  |
| а) насосна станція, двигун, регулювальні елементи | в) котел, мережа, нагрівальні прилади |
| б) вентилятор, двигун і мережа | г) припливна камера, двигун і теплоутилізатор |
| 3. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора? |  |
| а) частота обертання; | в) напір |
| б) коефіцієнт корисної дії | г) об’ємна подача |
| 4. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий односекційний; | в) радіальний комбінований; |
| б) осьовий двосекційний | г) відцентрово-осьовий |
| 5. Вентилятори якого типу використовують у зовнішніх блоках спліт-систем? |  |
| а) діаметральні | в) осьового типу |
| б) відцентрові | г) тангенціальні |
| 6. Яким технічним терміном називають капілярну трубку холодильного контуру кондиціонера? |  |
| а) дренаж | в) дросель |
| б) фільтр | г) клапан |
| 7. До якої сфери застосування відносяться система «чіллер-фанкойл»? |  |
| а) вентиляція | в) водопостачання |
| б) опалення | г) прилади мікроклімату |
| 8. Кондиціонер, блок управління якого перетворює змінний струм живлення в постійний, а потім – у змінний струм необхідної частоти, що дозволяє в широких межах регулювати швидкість обертання двигуна компресора і, відповідно, – холодо- і теплопродуктивність. |  |
| а) інверторний кондиціонер | в) мультизональний кондиціонер |
| б) реверсивний кондиціонер | г) конверторний кондиціонер |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Наведіть приклади (сфери) застосування вентиляторів.

2. Що являє собою віконний кондиціонер?

3. Які переваги і недоліки віконного кондиціонера?

4. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Призначення і типи вентиляторів, які встановлюються у кондиціонерах

2. Діагностика кондиціонера (температурні показники на вході та виході внутрішнього блоку)

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №16

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає пристрій, який здійснює корисну роботу з метою перетворення енергії, матеріалів та інформації? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) апарат |  | в) двигун |
| б) агрегат |  | г) машина |
| 2. Як класифікують системи вентиляції за конструктивним виконанням? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна; |  | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна |  | г) природна і штучна |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) діагональний |  | в) осьовий |
| б) відцентровий |  | г) даховий |
| 4. На якому рисунку зображено всмоктувальна панель? | а б в г |  |
| а) а |  | в) в |
| б) б |  | г) г |
| 5. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру? |  |  |
| а) компресор |  | в) випарник |
| б) конденсатор |  | г) вентилятор |
| 6. Яку функцію виконує регулятор потоку (капілярна трубка) у холодильному контурі кондиціонера? |  |  |
| а) збільшення відстані руху холодоагента |  | в) дозовану подачу фреону від конденсатора до випарника |
| б) підігрів холодоагента |  | г) очищення холодоагента |
| 7. Як прийнято називати режим роботи кондиціонера «на обігрів»? |  |  |
| а) інверторний режим |  | в) реверс |
| б) режим теплового насоса |  | г) форсований режим |
| 8. У якому місці холодильного контуру встановлений ресивер? |  |  |
| а) між ТРВ і випарником |  | в) після компресора |
| б) перед компресором |  | г) перед кондесатором |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке природна вентиляція?

2. Які переваги природної вентиляції?

3. Яку функцію виконує конденсатор кондиціонера?

4. Для яких операцій призначений манометричний колектор як сервісний інструмент?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні конструкційні елементи зовнішнього блока кондиціонера.

2. Зарисуйте схему припливно-витяжної вентиляції та виконайте її опис

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для монтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №17

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) кондиціювання |  | в) теплообмін |  |
| б) аспірація |  | г) вентиляція |  |
| 2. На які типи поділяються сучасні системи кондиціювання повітря за принципом дії? |  |  |  |
| а) центральні і місцеві |  | в) прямоточні, рециркуляційні і комбіновані |  |
| б) автономні і неавтономні |  | г) комфортні, технологічні, комфортно-технологічні |  |
| 3. Які приклади вентиляції зображені на рисунку |  |  |  |
| а) загальнообмінної |  |  | в) місцевої припливної |
| б) припливно-витяжної |  |  | г) місцевої витяжної |
| 4. Який тип кондиціонера (вузол, елемент) зображений на рисунку? |  |  |  |
| а) зовнішній блок спліт-системи |  |  | в) канальний кондиціонер |
| б) внутрішній блок спліт-системи |  |  | г) підлогово-стельовий кондиціонер |
| 5. Вентилятори якого типу застосовують у внутрішніх блоках спліт-систем? |  |  |  |
| а) діаметральні |  | в) тангенціальні |  |
| б) відцентрові |  | г) осьові |  |
| 6. Як класифікуються системи вентиляції за призначенням? |  |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) природна і штучна |  |
| б) канальна і безканальна |  | г) припливна і витяжна |  |
| 7. Який прилад застосовують для визначення повітряного потоку, який нагнітається вентилятором через теплообмінник кондиціонера? |  |  |  |
| а) анемометр |  | в) манометр |  |
| б) термометр |  | г) пірометр |  |
| 8. Які три основні типи компресорів застосовуються у кондиціонерах? |  |  |  |
| а) ротаційний, спіральний і поршневий |  | в) поршневий, спіральний і спірально-поршневий |  |
| б) інжекторний, поршневий і комбінований |  | г) поршневий, лінійний та інверторний |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке штучна вентиляція?

2. Які переваги штучної вентиляції?

3. Яку функцію виконують вентилятори внутрішнього та зовнішнього блока кондиціонера?

4. Для яких операцій використовується вакуумна помпа як сервісний інструмент?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні вимоги до систем вентиляції.

2. Кондиціонер не реагує на пульт дистанційного управління (причина та метод усунення пошкоджень).

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для обслуговування кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №18

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні елементи терміну «машина» в сучасному розумінні? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) двигун, колінчастий вал і колеса |  | в) привод, передавальні механізми (ланки, вузли) і робочі органи |  |
| б) двигун, рама, і робочий механізм |  | г) привод, рама і пристрої керування |  |
| 2. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища? |  |  |  |
| а) пиловидалення |  | в) вентиляція |  |
| б) кондиціювання |  | г) аспірація |  |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |  |
| а) осьовий |  | в) діаметральний |  |
| б) відцентровий (радіальний) |  | г) пропелерний |  |
| 4. Як класифікують системи вентиляції за поширенням зони обслуговування? |  |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) канальна і безканальна |  |
| б) місцева і загальнообмінна |  | г) припливна і витяжна |  |
| 5. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це… |  |  |  |
| а) колектор |  | в) теплоутилізатор |  |
| б) рекуператор |  | г) шумоглушник |  |
| 6. Який тип кондиціонера (вузол, елемент) зображений на рисунку? |  |  |  |
| а) внутрішній блок спліт-системи |  | в) канальний кондиціонер |  |
| б) підлогово-стельовий кондиціонер |  | г) зовнішній блок спліт-системи |  |
| 7. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію? |  |  |  |
| а) компресор |  | в) вентилятор |  |
| б) конденсатор |  | г) випарник |  |
| 8. якої марки найбільш популярний і затребуваний для сучасної кліматичної техніки? |  |  |  |
| а) R12 |  | в) R22 |  |
| б) R410A |  | г) R134A |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що означає спліт-система?.

2. Які переваги і недоліки спліт систем?

3. Яка будова осьового вентилятора?

4. Для яких операцій використовується вакуумна зарядна станція як сервісне обладнання?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Які бувають різновиди спліт-систем. Наведіть приклади.

2. Наведіть перелік електричного та допоміжного інструменту для монтажу кондиціонерів.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Виконайте вибір місця для монтажу внутрішнього і зовнішнього блоків та підберіть обладнання

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №19

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску? |  |
| --- | --- |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 2. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це… |  |
| а) насос | в) аератор |
| б) вентилятор | г) калорифер |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку |  |
| а) осьовий | в) відцентровий (радіальний) |
| б) тангенціальний | г) діаметральний |
| 4. Які основні переваги природної вентиляції? |  |
| а) безшумність і екологічність | в) надійність і ремонтопридатність |
| б) дешевизна (економічність) і простота експлуатації | г) регульованість та автономність |
| 5. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор? |  |
| а) 2 | в) 4 |
| б) 3 | г) 5 |
| 6. Яка основна (класична) функція кондиціонера? |  |
| а) нагрів повітря | в) зволоження повітря |
| б) охолодження повітря | г) очищення повітря |
| 7. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок … |  |
| а) зміни потужності | в) зміни тиску і температури |
| б) змінного струму | г) змінного струму |
| 8. Яка речовина знаходиться всередині фільтра-осушувача кондиціонера? |  |
| а) цеоліт | в) кам’яна сіль |
| б) активоване вугілля | г) крейда |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Які є типи вентиляторів?

2. Від чого залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

3. Яку функції виконує фільтр-осушувач кондиціонера.

4. Для чого використовують анемометр як сервісний інструмент для обслуговування кондиціонера?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Наведіть основні конструкційні елементи кондиціонера (будь-якого типу).

2. Проведіть інструктаж правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Розрахуйте потужність кондиціонера для конкретного приміщення, виконайте вибір моделі та місць розташування внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №20

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні складові елементи будь-якої машини? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) двигун, передавальні елементи, робочі органи | в) оператор, органи керування, робочі органи |  |
| б) електродвигун, робочі органи, система керування | г) рама, робочі органи, система безпеки |  |
| 2. Що являє собою вентиляторна установка? |  |  |
| а) насосна станція, двигун, регулювальні елементи | в) котел, мережа, нагрівальні прилади |  |
| б) вентилятор, двигун і мережа | г) припливна камера, двигун і теплоутилізатор |  |
| 3. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора? |  |  |
| а) частота обертання; | в) напір |  |
| б) коефіцієнт корисної дії | г) об’ємна подача |  |
| 4. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) осьовий односекційний; | в) радіальний комбінований; |  |
| б) осьовий двосекційний | г) відцентрово-осьовий |  |
| 5. Вентилятори якого типу використовують у зовнішніх блоках спліт-систем? |  |  |
| а) діаметральні | в) осьового типу |  |
| б) відцентрові | г) тангенціальні |  |
| 6. Яким технічним терміном називають капілярну трубку холодильного контуру кондиціонера? |  |  |
| а) дренаж | в) дросель |  |
| б) фільтр | г) клапан |  |
| 7. До якої сфери застосування відносяться система «чіллер-фанкойл»? |  |  |
| а) вентиляція | в) водопостачання |  |
| б) опалення | г) прилади мікроклімату |  |
| 8. Який тип кондиціонера зображений на рисунку? |  |  |
| а) віконний; | в) спліт-система |  |
| б) мобільний | г) підлогово-стельовий |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Наведіть приклади (сфери) застосування кондиціонерів.

2. Що являє собою мультиспліт-система?

3. Які переваги і недоліки мультиспліт-системи?

4. Наведіть перелік інструменту для монтажу кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1.  Призначення і будова фільтра-осушувача.

2. Опишіть вимоги охорони праці під час виконання робіт з обслуговування систем вентиляції.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №21

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає пристрій, який здійснює корисну роботу з метою перетворення енергії, матеріалів та інформації? |  |
| --- | --- |
| а) апарат | в) двигун |
| б) агрегат | г) машина |
| 2. Як класифікують системи вентиляції за конструктивним виконанням? |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна; | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |
| б) відцентровий | г) тангенціальний |
| 4. Створення і автоматична підтримка в закритих приміщеннях параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу – це… |  |
| а) провітрювання | в) аерація |
| б) кондиціювання | г) вентиляція |
| 5. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру? |  |
| а) компресор | в) випарник |
| б) конденсатор | г) вентилятор |
| 6. Яку функцію виконує регулятор потоку (капілярна трубка) у холодильному контурі кондиціонера? |  |
| а) збільшення відстані руху холодоагента | в) дозовану подачу фреону від конденсатора до випарника |
| б) підігрів холодоагента | г) очищення холодоагента |
| 7. Як прийнято називати режим роботи кондиціонера «на обігрів»? |  |
| а) інверторний режим | в) реверс |
| б) режим теплового насоса | г) форсований режим |
| 8. У якому місці холодильного контуру встановлений ресивер? |  |
| а) між ТРВ і випарником | в) після компресора |
| б) перед компресором | г) перед кондесатором |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Дайте визначення поняттю «вентиляція».

2. Які основні функції кондиціонера?

3. Які типи холодоагентів застосовують у кондиціонерах?

4. Що таке дренаж у кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1.  Опишіть технологію підготовки деталей до плазмового зварювання.

2. Розрахуйте потужність кондиціонера: площа приміщення S = 16 м2; висота h = 2,8 м; кількість людей – 5 чол.; кількість комп’ютерів – 5; побутові прилади: холодильник – 1 шт.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для монтажу кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) кондиціювання |  | в) теплообмін |
| б) аспірація |  | г) вентиляція |
| 2. На які типи поділяються сучасні системи кондиціювання повітря за принципом дії? |  |  |
| а) центральні і місцеві |  | в) прямоточні, рециркуляційні і комбіновані |
| б) автономні і неавтономні |  | г) комфортні, технологічні, комфортно-технологічні |
| 3. Які приклади вентиляції зображені на рисунку |  |  |
| а) загальнообмінної |  | в) місцевої припливної |
| б) припливно-витяжної |  | г) місцевої витяжної |
| 4. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру? |  |  |
| а) колектор |  | в) теплоутилізатор |
| б) дефлектор |  | г) рекуператор |
| 5. Вентилятори якого типу застосовують у внутрішніх блоках спліт-систем? |  |  |
| а) діаметральні |  | в) тангенціальні |
| б) відцентрові |  | г) осьові |
| 6. Як класифікуються системи вентиляції за призначенням? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна |  | в) природна і штучна |
| б) канальна і безканальна |  | г) припливна і витяжна |
| 7. Який прилад застосовують для визначення повітряного потоку, який нагнітається вентилятором через теплообмінник кондиціонера? |  |  |
| а) анемометр |  | в) манометр |
| б) термометр |  | г) пірометр |
| 8. Які три основні типи компресорів застосовуються у кондиціонерах? |  |  |
| а) ротаційний, спіральний і поршневий |  | в) поршневий, спіральний і спірально-поршневий |
| б) інжекторний, поршневий і комбінований |  | г) поршневий, лінійний та інверторний |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Що таке вентилятор і які є типи вентиляторів?

2. Які додаткові функції кондиціонера?

3. Які Ви знаєте класи енергоефективності кліматичного устаткування?

4. Що таке витяжна вентиляція?

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Яке призначення фільтра-осушувача і його будова.

2. Вибір місця встановлення внутрішнього блоку, параметри правильного встановлення.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для обслуговування кондиціонера спліт-системи

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні елементи терміну «машина» в сучасному розумінні? |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) двигун, колінчастий вал і колеса | в) привод, передавальні механізми (ланки, вузли) і робочі органи |  |
| б) двигун, рама, і робочий механізм | г) привод, рама і пристрої керування |  |
| 2. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища? |  |  |
| а) пиловидалення | в) вентиляція |  |
| б) кондиціювання | г) аспірація |  |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |  |
| а) осьовий | в) діаметральний |  |
| б) відцентровий (радіальний) | г) пропелерний |  |
| 4. Як класифікують системи вентиляції за поширенням зони обслуговування? |  |  |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |  |
| б) місцева і загальнообмінна | г) припливна і витяжна |  |
| 5. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це… |  |  |
| а) колектор | в) теплоутилізатор |  |
| б) рекуператор | г) шумоглушник |  |
| 6. Від чого залежать енергоспоживання та енергоефективність роботи кондиціонера? |  |  |
| а) потужності кондиціонера і площі приміщення | в) правильного монтажу, підключення, налаштування кондиціонера |  |
| б) температури на вулиці і теплоізоляції приміщення | г) всіх перерахованих чинників |  |
| 7. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію? |  |  |
| а) компресор | в) вентилятор |  |
| б) конденсатор | г) випарник |  |
| 8. якої марки найбільш популярний і затребуваний для сучасної кліматичної техніки? |  |  |
| а) R12 | в) R22 |  |
| б) R410A | г) R134A |  |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Розкрийте термін «вентиляторна установка».

2. Назвіть елементи холодильного контуру кондиціонера.

3. Розкрийте поняття «промислова аспірація», її призначення.

4. Наведіть перелік обладнання для діагностики кондиціонера

Достатній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Яке призначення випарника і його будова. Матеріал, з якого він виготовляється.

2. Вибір місця встановлення зовнішнього блоку, параметри правильного встановлення.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Виконайте вибір місця для монтажу внутрішнього і зовнішнього блоків та підберіть обладнання

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №24

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску? |  |
| --- | --- |
| а) прямоструменева і зворотноточна | в) канальна і безканальна |
| б) місцева і загальнообмінна | г) природна і штучна |
| 2. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це… |  |
| а) насос | в) аератор |
| б) вентилятор | г) калорифер |
| 3. Який тип вентилятора зображено на рисунку |  |
| а) осьовий | в) відцентровий (радіальний) |
| б) тангенціальний | г) діаметральний |
| 4. Які основні переваги природної вентиляції? |  |
| а) безшумність і екологічність | в) надійність і ремонтопридатність |
| б) дешевизна (економічність) і простота експлуатації | г) регульованість та автономність |
| 5. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор? |  |
| а) 2 | в) 4 |
| б) 3 | г) 5 |
| 6. Яка основна (класична) функція кондиціонера? |  |
| а) нагрів повітря | в) зволоження повітря |
| б) охолодження повітря | г) очищення повітря |
| 7. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок … |  |
| а) зміни потужності | в) зміни тиску і температури |
| б) змінного струму | г) змінного струму |
| 8. Яка речовина знаходиться всередині фільтра-осушувача кондиціонера? |  |
| а) цеоліт | в) кам’яна сіль |
| б) активоване вугілля | г) крейда |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Які є типи вентиляторів?

2. Від чого залежить коефіцієнт корисної дії вентилятора?

3. Яку функцію виконує компресор кондиціонера.

4. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Яке призначення конденсатора і його будова. Матеріал, з якого він виготовляється.

2. Опишіть порядок прокладання та під’єднання фреонової магістралі (мінімальна  та максимальна довжина траси).

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Розрахуйте потужність кондиціонера для конкретного приміщення, виконайте вибір моделі та місць розташування внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №25

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 4 розряду

Час на виконання -4 год.

Початковий рівень

Виберіть одну правильну відповідь (правильна оцінюється у 0,5 бала)

| 1. Які три основні складові елементи будь-якої машини? |  |
| --- | --- |
| а) двигун, передавальні елементи, робочі органи | в) оператор, органи керування, робочі органи |
| б) електродвигун, робочі органи, система керування | г) рама, робочі органи, система безпеки |
| 2. Що являє собою вентиляторна установка? |  |
| а) насосна станція, двигун, регулювальні елементи | в) котел, мережа, нагрівальні прилади |
| б) вентилятор, двигун і мережа | г) припливна камера, двигун і теплоутилізатор |
| 3. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора? |  |
| а) частота обертання; | в) напір |
| б) коефіцієнт корисної дії | г) об’ємна подача |
| 4. Який тип вентилятора зображено на рисунку? |  |
| а) осьовий односекційний; | в) радіальний комбінований; |
| б) осьовий двосекційний | г) відцентрово-осьовий |
| 5. Вентилятори якого типу використовують у зовнішніх блоках спліт-систем? |  |
| а) діаметральні | в) осьового типу |
| б) відцентрові | г) тангенціальні |
| 6. Яким технічним терміном називають капілярну трубку холодильного контуру кондиціонера? |  |
| а) дренаж | в) дросель |
| б) фільтр | г) клапан |
| 7. До якої сфери застосування відносяться система «чіллер-фанкойл»? |  |
| а) вентиляція | в) водопостачання |
| б) опалення | г) прилади мікроклімату |
| 8. Кондиціонер, блок управління якого перетворює змінний струм живлення в постійний, а потім – у змінний струм необхідної частоти, що дозволяє в широких межах регулювати швидкість обертання двигуна компресора і, відповідно, – холодо- і теплопродуктивність. |  |
| а) інверторний кондиціонер | в) мультизональний кондиціонер |
| б) реверсивний кондиціонер | г) конверторний кондиціонер |

Середній рівень

Дайте коротку відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Наведіть приклади (сфери) застосування вентиляторів.

2. Що являє собою віконний кондиціонер?

3. Які переваги і недоліки віконного кондиціонера?

4. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів?

Достатній рівень

Дайте відповідь на питання (кожна відповідь оцінюється у 1 бал)

1. Призначення і будова терморегулюючого вентиля (ТРВ).

2. Під’єднання електричних проводів, порядок підключення, діаметр проводів для кондиціонерів різних потужностей.

Високий рівень

Комплексна кваліфікаційна робота (відповідь оцінюється у 2 бали)

Тема: Опишіть послідовність і виконайте підбір обладнання для демонтажу кондиціонера спліт-системи