# ТЕМА:Основні елементи  кондиціонера та принцип роботиКонструктивні особливості кондиціонерів

Головними компонентами кондиціонеру є: компресор, випарний елемент, вентиль терморегуляції, вентилятори. Конструктивно сучасна спліт-система складається із зовнішнього та внутрішнього модулів.

Зовнішній блок складається з таких частин:

- Компресор. Він здатний стискати фреон і задавати рух по контуру.

- Конденсатор. Він перетворює холодоагент в рідкий стан.

- Випарник. Радіатор служить для переходу фреону з рідкої фази в газоподібний стан.

- Терморегулюючий вентиль. За допомогою нього знижується тиск холодоагенту.

- Вентилятори. Охолоджують випарник і конденсатор, щоб створити більш інтенсивний теплообмін з атмосферою.

- Фільтри. Оберігають контур від попадання сторонніх часток та бруду.

- Чотирьохходовий клапан. Використовується у режимі нагрівання, відповідає за зміну режимів подачі теплого і холодного повітряного потоку.

Внутрішній блок необхідний для отримання охолодженого повітря в приміщенні. Він приймає повітря з вулиці і рівномірно розподіляє його в приміщенні. Його головні елементи:

- Випарник. Від розмірів радіатору залежить потужність агрегату. Це переплетення трубок з пластинками, які збільшують площину теплообміну. По них рухається холодоагент.

- Вентилятор. Для швидкого охолодження приміщення необхідно примусово прогнати повітряний потік через охолоджений радіатор. У сучасних моделях випарник залежить від конфігурації вентилятора і неначе оплітає його для компактності конструкції.

- Мотор вентилятора. Він кріпиться спеціальним кронштейном до коробки модуля.

- Дренажна ванночка. Під час роботи кондиціонера на радіаторі утворюється конденсат. Разом із брудом та пилом він збирається в окремому лотку.

- Вертикальні і горизонтальні жалюзі. Горизонтальні шторки регулюють повітряний потік вгору-вниз, а вертикальні – вправо-вліво.

- Командний блок. Це мікросхема, до якої через підходять всі значущі пускові елементи двигунів і датчиків.

- Фільтр грубої очистки. Він виглядає як сітка з пластмаси, до якої прилипають дрібні частинки пилу, бруду, хутра, тощо.

Зовнішній блок виноситься назовні через гучну роботу вентилятора і компресора, а також задля незалежного відведення теплого повітря на вулицю.

В основі роботи будь-якого кондиціонеру знаходиться здатність вбирати в себе тепло при випаровуванні і виводити його при конденсації. Сьогодні ми хочемо детальніше розповісти про технічні аспекти роботи.

Всі компоненти агрегату з’єднуються трубками з міді і тим самим формують суцільний холодильний контур. Всередині циркулює фреон. Процес відбувається наступним чином:

- В компресор з радіатора надходить холодоагент під низьким тиском в 2-4 атмосфери і температурою близько +15 градусів.

- Працюючи, компресор стискає фреон до 16-22 атмосфер, в зв’язку з цим він нагрівається до 75-85 градусів і потрапляє в конденсатор.

- Випарник охолоджується потоком повітря, що має температуру нижче, ніж у фреону, внаслідок чого холодоагент остигає і переходить із газу в рідкий стан.

- З конденсатора фреон потрапляє в терморегулюючий вентиль (в побутових приладах він виконаний у вигляді спіральної трубки).

- При проходженні через капіляри, тиск газу знижується до 3-5 атмосфер, і він остигає, при цьому частина його випаровується.

- Рідкий фреон поступає в радіатор, що обдувається повітряним потоком. У ньому холодоагент повністю перетворюється в газ, забирає тепло, а в зв’язку з цим температура в приміщенні знижується.

- Потім фреон з низьким тиском рухається до компресора, і робочий цикл кондиціонера повторюється знову.