Додаток 1

Технологічний процес  «Зняття та встановлення стартера автомобіля Skoda Felicia»

Місце проведення: майстерня автомобільної справи №1

| Номер і назва операції | Пристрої, інструменти та засоби для виконання роботи | Технічні умови і вказівки |
| --- | --- | --- |
| Зняття |  |  |
| 1. Від'єднайте негативний провід від батареї - це особливо важливо, оскільки провід живлення стартера постійно перебуває під напругою. | Набір інструментів Рукавички |  |
| 2. Зніміть захисний чохол і від'єднайте електропроводку від задньої сторони тягового реле. | Набір інструментів | Намагайтеся запам'ятати порядок підключення проводів. |
| 3. Відпустіть фіксатор, відокремте електропроводку вогнів заднього ходу від корпусу стартера та відведіть її убік. | Набір інструментів | Примітка. Можливо, електропроводку вогнів заднього ходу доведеться від'єднати від свого датчика-вимикача, щоб гарантувати повну відсутність ризику пошкодження її під час демонтажу стартера. |
| 4. Підтримуючи стартер рукою, відкрутіть гайки кріплення на куполі зчеплення. | Набір інструментів |  |
| ### 5. Зніміть стартер. |  |  |
| ## Установка |  |  |
| ### Установка проводиться у зворотному порядку. Всі кріплення затягуйте з необхідним зусиллям. Простежте за правильністю прокладання та надійністю під'єднання електропроводки. |  |  |