Тема №1 Будова зварювальної дуги

Контрольна робота ( Тести )

Виконав: Учень гр. 16  _____________________________

1 .Що таке зварювальна дуга:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Це стійкий тривалий світловий розряд у газовому середовищі | Б: Це стійкий тривалий енергетичний розряд у газовому середовищі між твердими або рідкими електродами |
| --- | --- |
| В: Це стійкий тривалий розряд між твердими або рідкими електродами | Г: Це стійкий тривалий електричний розряд у газовому середовищі між твердими або рідкими електродами |

2 . Електричний розряд у газі це є: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Це напруга, що прикладена в газовому середовищі завдяки наявності в ньому вільних улектронів та іонів | Б: Це електричний струм, що проходить через газове середовище завдяки наявності в ньому вільних електронів та іонів |
| --- | --- |
| В: Це випромінювання в газовому середовищі вільних електронів та іонів | Г: Це опір випромінюванню, що проходить через газове середовище завдяки наявності в ньому вільних електронів та іонів |

3 .За видом впливу на виріб дуги якрї дії бувають : Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді__________

| А: Тривалої дії | Б: Довготривалої дії | В: Комбінованованої дії |
| --- | --- | --- |
| Г: Прямої дії | Д: Зворотньої дії | Е: Непрямої дії |

4 . За використанням електродів дуги бувають: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Комбінованим електродом | Б: Плавким електродом |
| --- | --- |
| В: Прямим електродом | Г: Неплавким електродом |

5 . За стисканям дуги поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Стиснена дуга | Б: напівстиснена |
| --- | --- |
| В: Розімкнена | Г: Вільна |

6 . За полярністю дуги бувають:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Змінної полярності | Б: Прямої полярності |
| --- | --- |
| В: Постійної полярності | Г:Зворотної полярності |

7 . За довжиною дуги дуги поділяються:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: 0-2мм Нульова дуга | Б: 2-4мм Коротка дуга |
| --- | --- |
| В: 4-6мм Нормальна дуга | Г: 6мм і більше Довга дуга |

8. Що необхідно зробити щоб запалити дугу:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Зіткнути торці деталей разом з електродом | Б: Зіткнути торець електрода з поверхнею деталі міцно притиснувши електрод |
| --- | --- |
| В: Зіткнути торець електрода з поверхнею деталі легким чирканням | Г: Замкнути електрод між деталями, що зарюються |

9 . Які зони зварювальної дуги Ви знаєте: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Зона кореня дуги | Б: Зона стовпа дуги |
| --- | --- |
| В: Анодна зона | Г: Катодна зона |

10 . Які складові частини довжини зварювально дуги: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Довжина кореня дуги | Б: Довжина катодної області |
| --- | --- |
| В: Довжина стовпа дуги | Г:Довжина анодної області |

11 . Яка температура катодної області: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: 2000 С | Б: 3000 С |
| --- | --- |
| Г: 3500 С | Д: 4000 С |

12 . Яка температура анодної зони: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: 2500 С | Б: 3000 С |
| --- | --- |
| В: 4000 С | Г: 4500 С |

13 . Яка температура стовпа дкги: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: 4000 С | Б: 5000 С |
| --- | --- |
| В: 6000 С | Г: 7000 С |

14 . Що таке вольт-амперна характеристика дуги (ВАХ): Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Це залежність опору дуги від струму | Б: Це залежність напруги дуги від струму |
| --- | --- |
| Г: Це залежність напруги від опору дуги | Д: Це залежність струму дуги від напруги |

15. Які області має ВАХ дуги: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Стабільну | Б: Падаючу |
| --- | --- |
| В: Жорстку | Г: Зростаючу |

16 . Яка швидкість охолодження зварювальної ванни: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: 10-20 ° С /с. | Б: 5-15 ° С /с. |
| --- | --- |
| В: 20-30 ° С /с. | Г: 30-40 ° С /с. |

17 . Які хімічні елементи є дуже шкідливими і погіршують якість шва: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Фосфор | Б:Кремній |
| --- | --- |
| В: Сірка | Г: Марганець |

18 . Які зони зварного шва Ви знаєте: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Зона сплавлювання | Б: Зона термічного впливу | В: Зона підсилення шва |
| --- | --- | --- |
| Г:Основний метал | Д: Зона кореня шва | Е: Метал шва |

19 . Що є причиною зварювальниїх деформацій та напружень: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Нерівномірний нагрів металу | Б: Ливарна усадка металу |
| --- | --- |
| В: Охолодження металу | Г: Структурні перетворення шва |

20 . Які класи зварюваності металів Ви знаєте : Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: І група - сталі, що не гартуються при зварці | Б: : ІІ група - сталі, що схильні до утворення гартівних мікроструктур |
| --- | --- |
| В: ІІІ група - сталі, що гартуються при зварці і потребують підігріву перед зваркою | Г: ІV група - сталі, що гартуються при зварці і потребують ступінчатого підігріву перед зваркою і підчас зварки |