Тема Підготовка до виробничої практики

Контрольна робота

Виконав: Учень гр. 36  _____________________________

1 .Що таке зварювальний електрод:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Це металевий стрижень для підведення струму до зварювально дуги | Б: Це металевий чи не металевий стрижень для підведення струму до зварювальної дуги |
| --- | --- |
| В: Це стальний стрижень для підведення напруги до зварювальної дуги | Г: Це стрижень для запалювання зварювальної дуги |

2 . Електроди бувають: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: З спеціальною обмазкою | Б: Вугільні |
| --- | --- |
| В: Плавкі | Г: Неплавкі |

3 .Плавкі електроди бувають: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді__________

| А: Вугільні | Б: Стальні | В: Чавунні |
| --- | --- | --- |
| Г: Мідні | Д: Алюмінієві | Е: Вольфрамові |

4 . Неплавкі електроди бувають: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Графітові | Б: Вугільні |
| --- | --- |
| В: Вольфрамові | Г: Молібденові |

5 . Позначення звар.дроту для н/а зварювання в середовищі СО2: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: СВ-08Г2С | Б: СД-08Г2С |
| --- | --- |
| В: ЗВ-08Г2С | Г: Молібденові |

6 . Які фактори впливають на якість електродів:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Механічні пошкодження | Б: Старіння покриття |
| --- | --- |
| В: Пересушеність | Г: Вологість |

7 . До активних захисних газів відносяться:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Аr ( аргон ) | Б: СО ( вуглекислий газ ) |
| --- | --- |
| В: СО2 (двоокис вуглецю) | Г: Не (гелій) |

8.До інертних захисних газів відносяться:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Аr ( аргон ) | Б: О2 ( кисень ) |
| --- | --- |
| В: СО2 (двоокис вуглецю) | Г: Не (гелій) |

9 .Якй документ описує конструктивні особливості зварної конструкції: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: КТД (Конструкторсько - Технологічна Документація ) | Б: ТД ( Технологічна Документація ) |
| --- | --- |
| В: ЕД ( Ескізна Документація ) | Г: КД ( Конструкторська Документація ) |

10 . Який документ описує детальний опис зварювальної операції: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: ЕД ( Ескізна Документація ) | Б: ТД ( Технологічна Документація ) |
| --- | --- |
| В: КД ( Конструкторська Документація ) | Г: КТД (Конструкторсько - Технологічна Документація ) |

11 . Основні режими зварювання при ручному дуговому зварюванні: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Швидкість подачі електрода | Б: Сила струму | В: Швидкість зварювання |
| --- | --- | --- |
| Г: Напруга | Д: Положення зварювання | Е: Полярність дуги |

12 . Як на кресленнях показують зварку: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: | Б: |
| --- | --- |
| В: | Г: |

13 . Яких типів зварних з’єднань не буває: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: С (складених) | Б: Т ( типові) |
| --- | --- |
| В: К (кутові ) | Г: Н ( напусткові) |

14 . Які бувають типи зварних швів в просторовому виконанню: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Прямі | Б: Стельові | В: Криволінійні |
| --- | --- | --- |
| Г: Нижні | Д: Горизонтальні | Е: Вертикальні |

15. Як позначається катет шва: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Квадрат | Б: Ромб |
| --- | --- |
| В: Прямокутник | Г: Прямий трикутник |

16 . Якого виконання зварного шва не буває: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: По замкнутому контуру | Б: Монтажні |
| --- | --- |
| В: Не по замкнутому контуру | Г: Суцільні |

17 . Які обробки зхварних швів ви знаєте: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Підсилення зняти | Б: Перервна обробка шва |
| --- | --- |
| В: Обробка шахматним способом | Г: Обробити з плавним переходом |

18 . За видом розділки зварні кромки бувають: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: V- подібна | Б: Т-подібна | В: Х - подібна |
| --- | --- | --- |
| Г:U- подібна | Д: Z- подібна | Е: К - подібна |

19 . За накладанням зварні шви поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Одношарові | Б: Однопрохідні |
| --- | --- |
| В: Багатошарові | Г: Багатопрохідні |

20 . При зварюванні вертикальних та стельових швів, яким має бути сила струму : Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Ізв=Ізв.н*(0,1…0,2) | Б: Ізв=Ізв.н*(0,2…0,3) |
| --- | --- |
| В: Ізв=Ізв.н*(0,35…0,4) | Г: Ізв=Ізв.н*(0,45…0,5) |