МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Циклова комісія «Електрична інженерія»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 р.

Охорона праці при виконанні електрозварювальних
робіт

Розробник 	Гриців Я.І. - майстер в/н

Код і назва професії	7321 Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації	2-4 розряд

Ступінь навчання	другий

Вид професійної підготовки	первинна професійна підготовка

Вид підготовки для здобуття ПТО 	професійно-теоретична

Мова навчання	українська

Луцьк-2023 рік

| Сторінка. 2/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

- Електрозварювальні роботи відносять до робіт з високим ступенем небезпеки, що обумовлює підвищені вимоги до організації робочих місць і виконання правил техніки    безпеки.

- Електрозварники повинні мати другу  групу допуску з електробезпеки. Електрозварники, яким надається право самостійно підключати електрообладнання до електромереж, повинні мати третю групу з електробезпеки.

- При виконанні електродугових зварювальних робіт потрібно надягати спеціальний одяг, який повинен відповідати наступним вимогам:

♦ відповідати виконуваній роботі;

♦ не сковувати рухів, бути зручними;

♦ захищати: від іскор і бризок розплавленого металу, випромінювання зварювальної дуги;

♦ відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

- Для електрозварювальних робіт необхідно використовувати костюм або спецодяг з вогнетривкого брезенту або іншого негорючого матеріалу.

♦  Фартух, що використовується при електрозварювальних роботах, повинен бути виготовлений з негорючого матеріалу.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 3/10 |
| --- | --- |

5. Крім костюма, необхідно використовувати:

♦ шкіряні чоботи;

♦ калоші, килимки або дерев'яні настили в умовах підвищеної небезпеки;

♦ брезентові або шкіряні рукава

(b) У випадку

♦ діелектричні рукавички в середовищах підвищеної небезпеки;

♦ захисний шолом при роботі в монтажних умовах або наколінники і наплічники в умовах підвищеної небезпеки;

- Пам'ятати! Замаслений або порваний одяг не може захистити вас

- Для захисту обличчя і очей від яскравого дугового світла, інфрачервоних і ультрафіолетових променів, бризок розплавленого металу використовуються спеціальні зварювальні захисні екрани і маски.

- Щитки і маски повинні бути оснащені світлофільтрами 110х60, щільність яких підбирається в залежності від величини зварювального струму і індивідуальних візуальних особливостей.

- Для ручного дугового зварювання металевими витратними матеріалами фільтр можна підібрати згідно з рекомендаціями, наведеними в таблиці:

захисне

світлофільтрльтр

| Сторінка. 4/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

| Сила струму, А | 60-150 | 150-275 | 275 - 350 | 350 - 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позначення фільтра | П-5 | П-6 | П-7 | П-8 |

- Для захисту фільтра від бризок розплавленого металу необхідно використовувати прозоре покривне скло товщиною не більше 2,5 мм.

- Для захисту очей зварника від ураження осколками в разі випадкового пошкодження фільтра необхідно використовувати захисне скло, що не б'ється.

- Захисна маска повинна бути сконструйована таким чином, щоб забезпечити швидку заміну захисних склоблоків.

- При виконанні електрозварювальних робіт в умовах монтажу необхідно використовувати спеціальні маски, що кріпляться до захисної каски шарнірами.

- Для захисту очей при виконанні робіт по очищенню швів від шлаку і при підготовці зразків металу до зварювання необхідно використовувати захисні окуляри або маску.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 5/10 |
| --- | --- |

15.    Зварювання відкритою дугою в стаціонарних умовах дрібних і середніх виробів повинна проводитися в спеціально обладнаних кабінах. Вільна площа в кабінах повинна бути не менше 3,0 м2.

- Стіни кабіни повинні бути висотою 2 м і виконані з негорючих матеріалів. Між нижнім торцем стіни і підлогою повинен бути зазор не менше 50 мм.

- Для зменшення контрасту між яскравістю дуги і освітленістю стіни кабіни повинні бути пофарбовані в світлі тони (сірий, жовтий, блакитний) з розсіяним відображенням світла.

- При виконанні дугових зварювальних робіт поза зварювальною камерою зону зварювання необхідно закрити переносними щитками з негорючого матеріалу. Висота дощок повинна бути не менше 1,8 м.

- Стаціонарні робочі місця для електродугового зварювання повинні мати місцеву вентиляцію, яка витягує забруднене повітря безпосередньо з місця зварювання.

| Сторінка. 6/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

- Відсмоктування газів місцевою вихлопною системою повинно здійснюватися в сторону або вгору, щоб не допускати попадання газів в область органів дихання зварника.

- Ділянки цехів, де проводяться роботи з дугового зварювання штучними електродами, повинні бути обладнані загальною припливно-витяжною вентиляцією, яка витягує забруднене повітря і подає свіже повітря.

- Взимку повітря, що нагнітається, слід нагрівати до температури 20-22°С за допомогою обігрівачів.

- Електрозварники, що працюють на висоті, повинні мати спеціальні мішки з електродами і металеві негорючі ящики для збору недогарків. Металеві ящики для збору шлаків повинні встановлюватися на постійних і тимчасових місцях зварювання.

ЗАБОРОНЕНО РОЗКИДАТИ НЕДОГАРКИ

- При роботі всередині закритих і напівзакритих приміщень необхідно знати:

♦ Забороняється приступати до роботи за наявності запаху ацетелена або парів вогненебезпечних речовин до повного провітрювання;

♦ Забороняється працювати одночасно

тро- і газозварювальники;

♦ Забороняється працювати без

безперервної вштучної ентиляція;

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 7/10 |
| --- | --- |

♦ Роботи повинні проводитися під наглядом двох чергових спостерігачів, які повинні знаходитися поза закритим простором і страхувати працівника за допомогою рятувальної мотузки;

♦ Освітлення місця проведення робіт повинно здійснюватися зовнішнім джерелом спрямованої дії;

♦ Переносні світильники повинні мати захисну сітку, живитися від спеціального трансформатора напругою не більше 12 В. Трансформатор повинен встановлюватися зовні об'єкта, що зварюється.

- Забороняється проводити зварювальні роботи на посудинах, що працюють під тиском (котлах, трубопроводах, балонах тощо) або посудинах, що містять легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини.

- Забороняється зварювати резервуари, баки  , бочки, цистерни та інші ємності для горючих і легкозаймистих речовин, легкозаймистих і вибухонебезпечних газів без попереднього ретельного очищення, пропарювання і видалення газів вентиляцією.

- Забороняється зберігати легкозаймисті та горючі речовини у виробничих приміщеннях, де виконуються електрозварювальні роботи.

Будьте уважні до персоналу, що знаходиться поблизу зварювального майданчика! Не запалюйте дугу, не попередивши інших.

| Навчальний елемент MIG/MAG-304: Охорона праці під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 8/10 |
| --- | --- |

Перевірка досягнень

Кожне питання має кілька можливих відповідей, з яких правильним є лише один. Вкажіть його.

- Який з наведених матеріалів можна використовувати для електрозварювального костюма?

(а)	прогумований брезент;

б)	бавовняна тканина;

в)	Брезент з вогнетривким просоченням.

- Фільтри якої марки рекомендовані для електрозварювання при струмі 150-275А?

(а)	С-5;	б) С-6;	в) С-7.

- В який колір небажано фарбувати стіни зварювальної камери?

(а)	голубий;	б) синій;	в) Сірий.

- Який тип вентиляції повинен бути встановлений в цехах, в яких виконуються електрозварювальні роботи?

(а)	подача (тільки нагнітання повітря);

б)	витяжні (тільки витяжка повітря);

в)	припливно-витяжні.

- В якій послідовності повинні розташовуватися стекла в зварювальних масках?

(а)	покривне, світлофільтр, захисне;

б)	світлофільтр, покривне, захисне;

в)	Світлофільтр, захисне, покривне.

| Сторінка. 9/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-304: Охорона праці під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

- Якої товщини має бути покривне скло?

(а)	не більше 3,5 мм;	б) не більше 3,0 мм;	в) не більше 2,5 мм.

- Які фільтри рекомендовані для ручного дугового зварювання металевим металом?

(а)	С-2, С-3, С-4;

б)	С-5, С-6, С-7;

в)	С-10, С-11, С-12.

- Яка мінімальна кількість вільного простору в зварювальній камері?

а) не менше 1,0 м2;          б) не менше 2,0 м2;          в) не менше 3,0 м2.

- Який мінімальний тиск у закритій посудині, на якій виконуються електрозварювальні роботи?

а) не більше 5,0 кг/м2;	б) не більше 2,0 кг/м2;	в) 0 кг/м2.

| Навчальний елемент MIG/MAG-304: Охорона праці під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 10/10 |
| --- | --- |

Чек-лист інструктора

- c).

- а).

- c).

- c).

- а).

- c).

- b).

- c).

- c).