МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Циклова комісія «Електрична інженерія»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 р.

Правила пожежної безпеки при виконанні
електрозварювальних робіт

Розробник 	Гриців Я.І. - майстер в/н

Код і назва професії	7321 Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації	2-4 розряд

Ступінь навчання	другий

Вид професійної підготовки	первинна професійна підготовка

Вид підготовки для здобуття ПТО 	професійно-теоретична

Мова навчання	українська

Луцьк- 2023 рік

| Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 2/9 |
| --- | --- |

Цілі: Вивчаючи цей навчальний елемент, ви зможете:

- виконувати електродугове зварювання відповідно до правил пожежної безпеки.

Обладнання та матеріали, які знадобляться:

| Назва | Кількість |
| --- | --- |
| Не вимагається |  |

| Сторінка. 3/9 | Тренувальний елемент MIG/MAG-307: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

- Потрібно знати, що приступати до зварювання можна після того, як ви пройдете техмінімум пожежної безпеки і отримаєте сертифікат  допуск  на виконання електрозварювальних робіт.

- Особа, відповідальна за проведення тимчасових (разових) зварювальних робіт, повинна визначити протипожежні заходи з підготовки тимчасової роботи зварника та проінструктувати зварника.

- Для швидкої ліквідації можливих загорянь засоби пожежогасіння завжди повинні розташовуватися в безпосередній близькості від місця проведення електрозварювальних робіт:

□ вогнегасник;

□ лопата;

□ ящик з піском;

□ пожежне відро;

□ бочка з водою.

| Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 4/9 |
| --- | --- |

- Пам'ятайте, що використання несправного електрозварювального обладнання або порушення правил експлуатації та обслуговування обладнання може призвести до пожежі.

- При проведенні електрозварювання на відстані менше 5 метрів від дерев'яних стін,  стіни повинні бути захищені від бризок розплавленого металу щитами, виготовленими з матеріалів, які не є легкогорючими або негорючими, наприклад металу.

- Дерев'яні підлоги, настили, майданчики повинні бути захищені від іскор, крапель розплавленого металу і шлаку листами азбесту або заліза, покладеними на цеглу, або за засипаними товстим шаром піску.

- При зварюванні на висоті обладнання та легкозаймисті матеріали, що знаходяться внизу, повинні бути захищені від іскор, крапель розплавленого металу і шлаку.

- Електрозварювальні роботи можуть проводитися на відстані не менше 10 м від  переносних газогенераторів, 3 м  від газорозподільчих постів, 1,5 м від газопроводів   (за умови, що краплі розплавленого металу та іскри спрямовані в бік, протилежний джерелам газопостачання). У тому випадку, якщо є ймовірність попадання іскор і бризок металу в зону газових джерел живлення, необхідно вжити заходів щодо їх захисту (встановити металеві щити)

| Сторінка. 5/9 | Тренувальний елемент MIG/MAG-307: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

9.	При виконанні зварювальних робіт в легкозаймистих приміщеннях необхідно передбачати спеціальні пожежні станції.

10.	При виконанні зварювальних робіт    ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

□ зберігати легкозаймисті та горючі    матеріали (бензин, гас, клоччя, дошки) у зварювальних камерах або в безпосередній близькості від місця зварювання;

□ забруднювати місця робіт обрізками дерева, паперу, промасленим ганчір'ям та іншими легкозаймистими матеріалами;

□ використовувати при зварюванні одяг і рукавички зі слідами масел і жирів, бензину та інших легкозаймистих рідин;

□ зварювати свіжопофарбовані поверхні до повного висихання фарби;

□ допускати контакт електричних проводів з газовими балонами і газопроводами;

□ проводити електрозварювальні роботи за наявності запаху бензину, гасу, ацетону та інших горючих речовин;

| Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 6/9 |
| --- | --- |

□ подовжувати зварювальні дроти скручуванням, так як при поганому контакті буде виділятися велика кількість тепла в місці з'єднання, що може стати причиною пожежі.

- Зварювання необхідно проводити за допомогою двох кабелів. Забороняється використовувати в якості зворотного кабелю рейки внутрішніх залізничних колій, мережі заземлення або занулення металоконструкцій будівель, комунікацій і технологічного обладнання.

- ПАМ'ЯТАТИ! Займання зварювальних кабелів можливо при неправильному підборі перетину і марки зварювальних проводів

- Будьте обережні при роботі на висоті. Недогарки, викинуті з електродотримача, можуть загорітися на дерев'яній підлозі.

- Перед початком зварювальних робіт необхідно переконатися у відсутності на зовнішніх і внутрішніх поверхнях заготовок легкозаймистих речовин і матеріалів (масла, солідолу, тирси, стружки та ін.).

- Випадково розлиті на робочому місці нафтопродукти слід негайно збирати, а забруднені ділянки засипати піском або ґрунтом.

- Заборонено зварювати посудини під тиском (котли, трубопроводи) або посудини, що містять легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини.

| Сторінка. 7/9 | Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

- ЗАБОРОНЕНО зварювати цистерни, баки, резервуари, бочки та інші ємності для горючих і легкозаймистих речовин без попереднього очищення, пропарювання та видалення газів.

- Запалені бензин, гас, масло і палаючі електричні дроти слід гасити піском або вуглекислим газом з вогнегасника.

- Електрозварникам і газозварникам (газорізакам) забороняється одночасно працювати в закритих приміщеннях.

- Після закінчення робіт зварювальник повинен оглянути робоче місце і усунути причини, які можуть привести до виникнення пожежі (нагріті предмети, шлак, тліючі матеріали).

21.	При виникненні пожежі особи, які виконують зварювальні роботи, зобов'язані негайно викликати пожежну охорону і вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами.

| Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт | Сторінка. 8/9 |
| --- | --- |

Перевірка досягнень

Кожне питання має кілька можливих відповідей, з яких правильним є лише один. Вкажіть його.

- Які заходи слід вжити при зварюванні на відстані менше 5 м від дерев'яних стін?

(а)	Виконувати роботи при малій потужності дуги;

б)	обклеїти стіни листами азбесту або заліза;

в)	Вам не потрібно нічого робити.

- На якій мінімальній відстані від місця зварювання, з точки зору пожежної безпеки, можна залишити каністру з бензином?

(а)	5 м;	б) 10 м;	в) необхідно вилучити з приміщення.

- Що робити, якщо на робочому місці стався розлив гасу?

(а)	зібрати і спалити залишки полум'ям пальника;

б)	зібрати і засипати піском;

в)	Ви нічого не зробите.

- На якій мінімальній відстані від місця проведення електрозварювальних робіт може розташовуватися ацетиленовий генератор?

а) 3,0 м;	б) 10,0 м;	в) 15,0 м.

- На якій відстані від газорозподільної станції можна виконувати електродугове зварювання?

а) 3,0 м;	б) 10,0 м;	в) 15,0 м.

- В якому випадку можна проводити зварювання, якщо зі зворотного боку деталей, що зварюються нанесено шар:

а) солідолу;	б) свіжої фарби;	в) засохлої фарби.

- Працівники, за професіями яких не можуть одночасно виконувати роботу в межах обмежених зон.

об'єм, простори?

а) газовий зварювальник-слюсар; б) електрозварювальник-слюсар; в) газозварник-електрозварник.

| Сторінка. 9/9 | Навчальний елемент MIG/MAG-305: Правила пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт |
| --- | --- |

Чек-лист інструктора

- б).

- в).

- б).

- б).

- а).

- в).

- в).