МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Циклова комісія «Електрична інженерія»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 р.

Охорона праці з ручним, механічним і спеціальним
інструментом

Розробник 	Гриців Я.І. — майстер в/н

Код і назва професії	7321 Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації	2-3-4 розряд

Ступінь навчання	другий

Вид професійної підготовки	первинна професійна підготовка

Вид підготовки для здобуття ПТО 	професійно-теоретична

Мова навчання	українська

Луцьк-2023 рік

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті | Сторінка. 2/10 |
| --- | --- |

Зміст

Загальні положення	4

Правила безпеки при роботі зі слюсарним інструментом	5

Правила безпеки при роботі з ручним електричним або

Пневматична шліфувальна машина 	9

Цілі: Вивчаючи цей навчальний елемент, ви зможете:

□ 	виконувати роботи відповідно до правил техніки безпеки з використанням слюсарного, вимірювального, механізованого та спеціального інструменту.

| Сторінка. 3/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті |
| --- | --- |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Перед початком роботи підберіть необхідні робочі інструменти, пристосування, засоби захисту (окуляри, рукавиці) для майбутньої роботи.

- Перевірте освітлення робочого місця. Джерела освітлення не повинні засліплювати очі.

- Якщо потрібно встановити додаткові джерела освітлення, слід знати:

□ переносні світильники повинні живитися від джерела напругою не більше 36 В;

□ При виконанні робіт у вологих приміщеннях, всередині приміщень з обмеженим об'ємом, при роботі в умовах монтажу необхідно використовувати світильники напругою 12 В.

- Інструменти та заготовки повинні бути розташовані таким чином, щоб уникнути зайві рухи і забезпечують безпеку роботи.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті | Сторінка. 4/10 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ СЛЮСАРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

5. Молоток:

□ повинна мати рівну, злегка опуклу поверхню бойка;

□ бути без вм'ятин, тріщин і розшарувань;

□ рукоятка молотка повинна бути виготовлен з твердої і в'язкої деревини (граб, ясен,береза), без сучків і тріщин;

□ рукоятка молотка повинна бути трохи потовщена до вільного кінця, встановлена під прямим кутом і довжиною не менше 250 мм.

□ рукоятку необхідно вклинити в отвір молотка сталевим клином.

| Сторінка. 5/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті |
| --- | --- |

6.  Гайкові ключі:

гайкові ключі не повинні мати тріщин і зім'ятих країв губок;

Розмір обраного гайкового ключа повинен строго відповідати розміру головки болта або гайки.

7. Напилки:

напилки повинні бути міцно закріплені

У випадку з ручками,

рукоятка повинна бути без тріщин і сколів;

не використовуйте напилок без ручки або з розколотою ручкою.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті | Сторінка. 6/10 |
| --- | --- |

- Зубило:

□		 верхня частина зубила не повинна бути загартованою;

□		 довжина зубила повинна бути не менше 150 мм, а  ріжучі  частини - не менше 60 мм;

□	 ріжуча кромка зубила повинна бути злегка опуклою, кінчик леза повинен бути заточений під кутом 45-70°, відносно осі зубила.

- Викрутка:

□ Лезо викрутки повинно мати відповідну ширину і притуплений кінець;

□Не можна заточувати лезо викрутки;

□Не використовуйте викрутку з пошкодженою  ручкою.

| Сторінка. 7/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті |
| --- | --- |

- Плоскогубці, кліщі:

□ повинні мати функціонуючі губки і шарніри;

□ кінці рукояток інструменту не повинні збігатись один з одним.

- Кернер:

□ хвостовик кернера не повинен бути розклепаний;

□ поверхня кернера повинна бути без тріщин;

□ Робоча частина кернера повинна бути заправлена під кутом 45-60°.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З РУЧНОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ АБО ПНЕВМАТИЧНОЮ ШЛІФУВАЛЬНОЮ МАШИНОЮ.

- Болгарка повинна бути оснащена захисним кожухом.

- При установці абразивного каменю на болгарку необхідно використовувати спеціальний гайковий ключ, який передбачений конструкцією.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті | Сторінка. 8/10 |
| --- | --- |

- При роботі з болгаркою необхідно використовувати захисні окуляри або маску.

- Перед початком роботи необхідно оглянути болгарку і переконатися у відсутності механічних пошкоджень корпусу і мережевого проводу або повітряного шланга.

- Не використовуйте шліфмашинку, якщо є запах легкозаймистих газів.

- При заміні абразивного каменю, тривалих перервах або оздоблювальних роботах шліфувальну машину необхідно відключати від джерела живлення.

- Забороняється працювати з абразивним каменем, який має вибоїни і тріщини.

19.	Забороняється працювати шліфямашинкою з  приставних

драбин.

| Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті | Сторінка. 9/10 |
| --- | --- |

Перевірка досягнень

Кожне питання має кілька можливих відповідей, з яких правильним є лише один. Вкажіть його.

- Яка максимальна напруга живлення переносних джерел можна використовувати при роботі в приміщенні з обмеженим об'ємом?

а) 220 В;	б) не більше 36 В;	в) не більше 12 В.

- З якої породи дерева повинна бути виготовлена ручка молотка?

а)береза				б) сосна			в) дуб

- Яка мінімальна довжина рукоятки молотка?

а) 200 мм;	б) 250 мм;                         в) 350 мм;

- Яка мінімальна довжина зубила?

а) 100 мм;	б) 150 мм;                           в) 200 мм;

- Назвіть принаймні три ознаки, при яких не можна користуватись гайковим ключем.

- Назвіть принаймні три ознаки, япри яких не можна користуватись напилком.

- Які вимоги пред'являються до зубила, зовнішній вигляд яког не відповідає ТБ?

- Які вимоги пред'являються до плоскогубців і кліщів, зовнішній вид яких не відповідає ТБ?

- Розкажіть правила ТБ при роботі з ручними електричними і пневматичними шліфмашинами.

| Сторінка. 10/10 | Навчальний елемент MIG/MAG-306: Охорона праці в ручному, механізованому та спеціальному інструменті |
| --- | --- |

Контрольний  лист  інструктора

- в)

- а)

- б)

- б)