Лабораторна робота 2. ШИФРУВАННЯ І РОЗШИФРУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ШИФРАМИ ЗАМІНИ І ПЕРЕСТАНОВКИ

Мета роботи – практично освоїти основи побудови шифрів заміни і  перестановки. Здійснити вибір ключів і провести процедуру зашифрування-розшифрування повідомлень. Зробити програмне забезпечення.

Короткі теоретичні відомості

Шифр заміни (шифр підстановки) – метод шифрування, при якому кожен елемент початкового тексту взаємно-однозначно замінюється одним, або декількома знаками деякого алфавіту. Шифр простої заміни замінює кожен знак вхідного алфавіту на деякий знак з того ж алфавіту, Результат заміни не залежить від розташування знаку у відкритому тексті. Ключами для шифрів заміни є таблиці заміни.

Шифр пропорційної заміни. Основною слабкістю шифру простої однобуквенної заміни є віддзеркалення в частоті шифропозначень ймовірнісних властивостей букв відкритого тексту. Щоб наблизити частоти зустрічаємості букв до рівноймовірних, можна надати кожній шифрвеличині по декілька шифропозначень, причому тим більше, чим більше ймовірність появи букви у відкритому тексті. Такий шифр називається шифром пропорційної заміни, а використаний метод – рандомізацією відкритого тексту.

Шифр багатоалфавітної заміни. Шифр багатоалфавітної заміни використовує сукупність шифрів простій заміни. Ця сукупність, як правило, є довготривалим ключем.

На кожному такті шифрування черговий символ відкритого тексту замінюється на символ шифрованого тексту за допомогою таблиці заміни, номер якої задається разовим ключем.

При скінченній довжині ключа шифр називається періодичним шифром багатоалфавітної заміни, оскільки при довгому відкритому тексті ключ в даному шифрі застосовується повторно необхідну кількість разів.

Однією із старих і найбільш відомих багатоалфавітних систем є криптосистема Виженера. Нехай треба зашифрувати відкритий текст a 1 ,a 2 , ,..., a l  на ключі k= γ1 ,γ2, ,..., γp. Занумеруємо букви алфавіту та пропуск відкритого тексту і ключа числами в десятковій системі числення. Підпишемо під послідовністю чисел повідомлення послідовність чисел ключа і додамо числа цих послідовностей за модулем n, де n - потужність алфавіту повідомлень. Рівняння шифрування і розшифрування i-ї букви повідомлення виражаються відповідно формулами:

bi=(ai+γi)(modn), i=1,2,...,p

ai=(bi−γi)(modn), i=1,2,...,p

де ai , bi , γi – номери букв у відкритому тексті, криптограмі і ключі відповідно.

При псевдовипадковому ключі шифр називається шифром багатоалфавітної заміни з нескінченним періодом, якщо гарантується відсутність повторне використання ключа при будь-яких допустимих довжинах криптограм.

Шифри перестановки. Відмінність цього типу шифру від шифрів заміни полягає в тому, що при зашифруванні буква ai відкритого тексту переходить не у фіксований знак алфавіту, а в іншу букву того ж відкритого тексту aj , внаслідок чого букви розташовуються на нових місцях, тобто переставляються.

Ключем для даного шифру також служить таблиця заміни, тільки не букв алфавіту, а їх індексів (номерів місць) в тексті, який підлягає зашифруванню. У загальному випадку, розмір таблиці заміни дорівнює довжині відкритого тексту. Такі таблиці зручно формувати (і записувати) у вигляді підстановок.

Приклад

Задається перестановка з n елементів. Текст, що підлягає зашифруванню, розбивається на блоки довжини n. У кожному блоці символи переставляються відповідно до заданої перестановки.

Розглянемо приклад шифрування для перестановки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |

Вихідний текст:

«СВЯЩЕ ННАЯР ИМСКА ЯИМПЕ РИЯЬЭ»

Зашифрований текст

«ЩВСЕЯЯННРАКМИАСПИЯЕМЬИРЭЯ»

Зашифрований текст виписується без пропусків.

Шифр вертикальної перестановки. Шифр вертикальної перестановки є різновидом шифрів маршрутної перестановки, в яких відкритий текст записується в певну геометричну фігуру за деяким "маршрутом", а потім за іншим "маршрутом" виписується з неї.

Для зашифрування шифром вертикальної перестановки будується прямокутна таблиця, кількість рядків якої визначається довжиною тексту, а кількість стовпців дорівнює довжині ключа. Ключ шифру – деяка перестановка n чисел, де n - число стовпців в таблиці. Відкритий текст стандартно вписується в прямокутник по рядках зліва направо. Букви криптограми виписуються по вертикалі, при цьому стовпці вибираються в порядку, визначеному ключем.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити короткі теоретичні відомості про шифри заміни і перестановки.

2. Створити програмне забезпечення для реалізації шифрів заміни та перестановки.

3. Скласти звіт, приєднавши отримані результати.

Вимоги до звіту

У звіті повинні бути приведені:

1. Короткі теоретичні відомості про шифри заміни і перестановки.

2. Відкриті повідомлення.

3. Зашифровані (розшифровані) повідомлення.

4. Лістинг та скриншоти роботи програми.