Тема: Засоби й системи охоронної сигналізації.

Інженерно-технічні засоби охорони призначені для підвищення надійності охорони об'єктів, а саме:

- обладнання контрольно-пропускних пунктів, охорона периметру, інших об'єктів (огорожа, турнікети, освітлення, шлагбауми, грати, запірні пристрої);

- обладнання, що унеможливлює безперешкодний проїзд та прохід на об'єкт охорони (засоби відеонагляду, системи охорони периметру та контролю доступу, сирени, що подають сигнал загрози тощо);

- засоби пожежної сигналізації.

Головне завдання, яке повинні вирішувати інженерно-технічні засоби охорони — сприяти підвищенню надійності охорони об'єктів при максимальній надійності та ефективності роботи технічних засобів.

Охорона периметру найефективніша за умов поєднання механічних перешкод, що уповільнюють дії порушника, з технічними засобами раннього виявлення факту проникнення.

Комплекс охорони периметра складається з наступних систем:

- Інженерні засоби охорони периметра (механічні перешкоди, паркани, огорожі і т.д.) та інженерні загородження (козирки з колючого дроту, спіралі, плоскі загородження).

- Технічні засоби охорони периметру (периметральна охоронна сигналізація, системи контролю та спостереження, системи тривожного сповіщення, освітлення)

Елементами технічного захисту об'єктів є:

- засоби виявлення;

- засоби управління доступом до об'єкту;

- засоби збору, обробки і відображення інформації від систем виявлення;

- засоби постового телефонного (радіо) зв'язку і тривожно-викличної сигналізації;

- технічні засоби спостереження;

- засоби розвідки;

- допоміжні засоби (система електроживлення технічних засобів охорони, кабельні мережі і комунікації, тощо);

- електризовані загородження.

На базі вищезазначених елементів будуються різноманітні системи технічних засобів охорони.

Центральний пульт управління включає в себе:

- автоматизовані робочі місця операторів, адміністраторів систем (комплексу), постів охорони та служби безпеки;

- засоби збору, обробки та відображення інформації — комп'ютери, керуючі панелі, сервери, пульти, консолі управління та інша апаратура.

Система охоронної і тривожної сигналізації включає в себе:

- засоби виявлення — сповіщувачі, датчики (сенсори);

- засоби тривожної сигналізації — кнопки, педалі, сповіщувачі;

- засоби збору, обробки та відображення інформації — контрольні панелі, концентратори, комп'ютери, розширювачі, світлові та звукові сповіщувачі, тощо.

Система пожежної сигналізації включає в себе:

- засоби виявлення — пожежні сповіщувачі (теплові, димові, світлові, газові, температурні, тощо);

- засоби збору, обробки та відображення інформації — контрольні панелі, концентратори, комп'ютери, розширювачі, світлові та звукові сповіщувачі, тощо.

Система охоронного відеонагляду включає в себе:

- камери відеоспостереження;

- пульти управління;

- пристрої обробки і збереження відеоінформації.

Система контролю і управління доступом включає в себе:

- приймальні пристрої доступу — ідентифікатори особи, зчитувачі, пристрої введення кодів, пульти, панелі і консолі управління тощо;

- виконавчі пристрої доступу — електромеханічні, електромагнітні і механічні кодові замки, автоматичні турнікети та шлагбауми тощо;

- засоби виявлення різного типу - металодетектори, виявителі вибухових речовин і радіаційних матеріалів тощо;

- засоби збору, обробки та відображення інформації — контрольні панелі, концентратори, комп'ютери, розширювачі, світлові та звукові сповіщувачі тощо.

Система безперебійного і резервного електроживлення включає в себе:

- джерела безперебійного електроживлення;

- генератори бензинові, дизельні;

- випрямлячі і блоки живлення;

- акумулятори.

Система оперативного і постового зв'язку включає в себе:

- засоби провідного службового зв'язку;

- засоби гучномовного службового зв'язку;

- засоби реєстрації службових переговорів;

- засоби радіозв'язку охорони.

Система оповіщення та управління евакуацією включає в себе:

- засоби оповіщення — сирени, гучномовці, світлові табло і показчики, тощо;

- засоби контролю і управління зонами оповіщення та аварійною автоматикою — підсилювачі, комутатори, магнітофони, мікрофони тощо.