Тема №15 Види термічної різки металів

Контрольна робота

Виконав: Учень гр. 36  _____________________________

1 .Що таке термічне різання:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Відокремлення частин металу окисленням або оплавленням | Б: Відокремлення частин металу методом тиску різальних газів |
| --- | --- |
| В: Відокремлення частин металу методом механічної дії | Г: Відокремлення частин металу методом тиску різальних рідин |

2 . Суть різання окисленням полягає: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: В окисленні місця різу, горінні металу в струмені кисню | Б: В нагріванні місця різу до температури спалаху і згоряння металу в кисні |
| --- | --- |
| В: В горінні металу в кисні | Г: В окисленні металу та видалення продуктів згоряння |

3 .Суть різання плавленням полягає: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді__________

| А: В нагріванні місця різу потоком розплавлених газів і видалення продуктів згоряння газами | Б: В нагріванні місця різу потоком розплавленого металу розплавлених газів і видалення продуктів згоряння газами |
| --- | --- |
| В: В нагріванні змішувальних газів і розплавленого металу до Т>Тпл. металу | Г: В нагріванні місця різу електричною дугою до температури Т>Тпл. І видалення продуктів згоряння з місця різу дугою і газами |

4 . Основні види  різання окисленням: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Кисневе | Б: Киснево-флюсове |
| --- | --- |
| В: Киснево-дугове | Г: Плазмово-дугове |

5 . Основні види різання плавленням: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Газо-лазарне | Б: Газо-дугове |
| --- | --- |
| В: Киснево-дугове | Г: Плазмово-дугове |

6 . Типи різів за виконанням:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Поверхневі | Б: Чистові |
| --- | --- |
| В: Внутрішні | Г: Роздільні |

7 . Типи різів за шорсткістю:   Оцінка - (0,5 балу);   варіанти відповіді______________

| А: Матове | Б: Чернове |
| --- | --- |
| В: Чистове | Г: Глянц |

8 .Способи ручного і механізованого дугового різання: Оцінка - ( 1 бал); варіанти відповіді  ”так”чи ”ні”

| № п/п | Способи дугового різання | так | ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неплавким і плавким покритим електродами |  |  |
| 2 | Повітряно-дугове різання |  |  |
| 3 | Шлакове різання |  |  |
| 4 | Різання під флюсом |  |  |
| 5 | Киснево-дугове різання |  |  |
| 6 | Плазмове різання |  |  |
| 7 | Лазерне різання |  |  |
| 8 | Газо-лазерне різання |  |  |
| 9 | Підводне різання |  |  |
| 10 | Надводне різання |  |  |
| 11 | Дугове різання сталевим диском |  |  |

9 .Яка сила струму при дуговому різанні покритим електродом: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Ір = Ізв*2 | Б: Ір = Ізв*1.6 |
| --- | --- |
| В: Ір = Ізв*1.4 | Г: Ір = Ізв*1.1 |

10 . Які електроди використовують при повітряно-дуговому різанні: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Вуглецеві | Б: Вугільні |
| --- | --- |
| В: Двовуглецеві | Г: Графітові |

11 . Які електроди використовують при киснево-дуговому різанні: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Вугільні | Б: Вуглецеві | В: металеві |
| --- | --- | --- |
| Г: Трубчаті | Д: Графітові | Е: Профільні |

12 . Який кут різу при дуговому різанні: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: 25-45 грд. | Б: 30-60 грд. |
| --- | --- |
| В: 30-40 грд. | Г: 45-65 грд. |

13 . Яку полярність використовують при повітряно-дуговому різанні: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Зворотню | Б: Пряму |
| --- | --- |
| В: Ступеневу | Г: Непряму |

14 .Як класифікуються різаки металу: Оцінка - ( 1 бал); варіанти відповіді  ”так”чи ”ні”

| № п/п | Способи дугового різання | так | ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | За родом горючого газу |  |  |
| 2 | За родом кисню |  |  |
| 3 | За принципом змішування горючого газу і кисню |  |  |
| 4 | За призначенням |  |  |
| 5 | За видом різання |  |  |
| 6 | За методом подачі кисню |  |  |
| 7 | За конструкцією |  |  |

15 . За родом горючого газу різаки поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Для кисню | Б: Для ацетилену |
| --- | --- |
| В: Для газів замінників | Г: Для рідкого пального |

16 . За принципом змішування горючого газу і кисню різаки поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Ламінарні | Б: Інжекторні |
| --- | --- |
| В: Турбулентні | Г: Безінжекторні |

17 . За призначенням різаки поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Стандартні | Б: Універсальні |
| --- | --- |
| В: Класичні | Г: Спеціальні |

18 . За видом різання різаки поділяються: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А:Для роздільного різання | Б: Для нероздільного різання | В: Для поверхневого різання |
| --- | --- | --- |
| Г:Для киснево-флюсового різу | Д: Для водневого різу | Е: Для списового різу |

19 . Потужність полум’я залежить: Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Від товщини металу | Б: Від складу сталі |
| --- | --- |
| В: Від стану сталі | Г: Від поставки сталі |

20 . Тиск різального кисню залежить : Оцінка - (0,5 балу); варіанти відповіді_________

| А: Від товщини металу | Б: Від чистоти ацетилену |
| --- | --- |
| В: Від форми сопла | Г: Від чистоти кисню |