ТЕМА 4.

СКЛАДНІ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ФОРМИ

ЛЕКЦІЯ 4.1. ЗАКОНОМІРНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ

План

- Архітектурна композиція

- Характеристики композиції

Архітектурною композицією називається цілісна художньо – виразна система форм, обумовлена ​​його змістом. Композиція – це структура архітектурного твору.

Основними завданнями композиційної побудови є створення гармонійного, художньо - виразного образу і забезпечення цілісності та єдності загального рішення. Неможливо створювати власні об'ємно-просторові композиції в макеті, не знаючи основних композиційних закономірностей. Розглянемо деякі з них.

Центр композиції. У кожній об'ємно-просторової формі повинен бути присутнім один або кілька центрів композиції. Він може складатися з одного або декількох об'ємних елементів або являти собою обмежений простір. Центр композиції ще називають «композиційним ядром», оскільки він притягує до себе інші елементи.

Ритм. Серед композиційних закономірностей слід виділити особливу групу засобів, що об'єднуються поняттям ритм. Саме слово «ритм» в перекладі з давньогрецької означає «такт» або «співмірність», тобто узгоджена розмірність між окремими частинами якогось єдиного цілого. Виходячи з цього, можна визначити ритм як закономірне чергування окремих елементів, що становлять просторову композицію. Окремий випадок «ритму» носить назву «метра». У метричному ряду повторюються одні й ті ж елементи незмінної форми, розміру, фактури, кольору. Вони розташовані на однаковій і незмінній відстані один від іншого. Такий метр називається простим.

Складний метричний ряд утворюється шляхом додавання або поєднання двох і більше простих метричних рядів в одній об'ємно-просторової композиції. Його легко можна спостерігати в оточуючій нас дійсності.

Перебуваючи в навчальній аудиторії, ми бачимо метричні ряди столів і стільців, що мають одну і ту ж форму, розмір, фактуру, колір, розставлених на однаковій відстані одна від одної. Через вікно аудиторії ми бачимо фасад будівлі, що знаходиться на протилежному боці вулиці, а на ньому метричний ряд однакових за формою і розміром вікон, відокремлених один від одного простінками однакової довжини.

Сприйняття ритму об'ємно-просторової композиції залежить не тільки від фактичного розташування в просторі елементів композиції, але і від положення сприймає її суб'єкта. Елементи і відстані між елементами при побудові ритмічного ряду змінюються в арифметичній, геометричній або гармонійної прогресії.

Гармонійний ряд – це числовий ряд, кожен член якого, починаючи з другого, дорівнює середньому гармонійному двох сусідніх членів - попереднього і наступного. Члени гармонійного ряду зі зростанням номера зменшуються і прагнуть до нуля. Середнє гармонійне двох чисел знаходять розподілом їх подвоєного твори на їх суму.

Контраст, нюанс, тотожність. У мистецтві відмінність між подібними формами, що відрізняються по конфігурації або кольору іменується поняттями «контраст», «нюанс», «тотожність». Контрастними вважають такі співвідношення, в яких явно переважає відмінність між порівнюваними об'єктами. Якщо властивості елементів всієї композиції в цілому близькі, то ми маємо справу з нюансом.

Якщо всі характеристики композиції однакові – це тотожність.

Побудова об'ємно-просторової композиції має ряд своїх особливостей. Так, у більшій за величиною форми зазвичай відчувається велика маса. Хоча один і той же вид форми може мати різну ступінь масивності. Порожні обсяги сприймаються менш масивно, ніж суцільні.

Якщо з паперу склеїти звичайну призму і порожнисту, межі якої в розгортці є рамки або сітки, то перша в порівнянні з другою буде виглядати масивніше. Масивність передасть зорове відчуття тяжкості, ваги. Наростання масивності до місця опори створює враження стійкості композиції.

Ступінь масивності залежить також від характеру членувань форми. Зміни співвідношень величини і форми елементів призводять до зміни всього образу композиційного рішення.

Статика і динаміка.	Статична і динамічна композиції можуть бути оцінені тільки в порівнянні один з одним. Легше зіставити між собою композиції з однакових елементів. Залежно від взаємного розташування елементів, а також розташування всієї форми відносно площини підстави можна говорити про статичності і динамічності кожної з них. Так, більш спокійна, врівноважена композиція, в якій елементи взаємно перпендикулярні, буде сприйматися як статична. А композиція з тих же елементів, але повернутих або зрушених відносно один одного – як динамічна. При нахилі всієї форми щодо поверхні землі вона набуває ще більшої динаміки. Симетрична композиція і асиметрична з тих же тіл – також будуть контрастні між собою (тобто перша - статична, а друга - динамічна).

Симетрія, асиметрія. Композиція може бути симетричною і асиметричною. Поняття симетрія походить від грецького слова, що означає відповідність. Надалі симетричними ми будемо називати ті фігури, які за допомогою площинних відображень можуть поєднуватися самі з собою.

Найбільш поширеним і широко відомим в архітектурі видом симетрії є дзеркальна симетрія, симетрія лівого і правого. Симетрія тут полягає в тому, що дві відображено рівні частини фігури розташовані одна відносно іншої, як предмет і його відображення в дзеркалі. Уявна площина, яка ділить такі фігури на дві дзеркально рівні частини, називається площиною симетрії.

Не менш відомий і такий вид симетрії, як осьова, або симетрія обертання. Лінія, при повному оберті навколо якої, форма поєднується сама з собою, називається віссю симетрії.

Протилежним симетрії поняттям є асиметрія. Закономірність побудови симетричної форми забезпечує її сприйняття, як цілісної. В асиметричних же композиціях цілісність форм досягається створенням зорової рівноваги всіх її елементів.

В асиметричних композиціях елементи симетрії відсутні. Крім поняття (симетрія - асиметрія) існують ще два: дисиметрія і антисиметрія. Дисиметрія – це нюансное відхилення від симетрії. В основному, вона проявляється в асиметрії деталей або їх розташування в формі, яка симетрична в цілому.

Антисиметрія – це симетрія з полярними або контрастними властивостями. Якщо одну половину куба пофарбувати в чорний колір, а іншу залишити білою, то вийде антисиметричною тіло щодо фронтальній площині; також два куба, один з яких зроблений тільки з ребер, а інший цілий – антисиметричного один одному. Симетрія з полярними і контрастними властивостями носить назву антисиметрія.